DIFI 1.1 RTL 模块边界与接口规格

Version 1.3  |  TX Scheduler 接口冻结版

基于 VITA 49.2 / DIFI Profile 的 FPGA Digital IF 高速协议引擎

六模块 + RX Dispatch + TX Scheduler 接口冻结 · Verilog-2001 · 直接面向 RTL 与集成

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | RTL Interface Baseline / v1.3 六模块 + RX Dispatch + TX Scheduler 接口冻结 |
| 协议基线 | 《DIFI 1.1 协议实现规格 v1.0》 |
| 冻结范围 | Data Packetizer / Parser（继承 v1.0）；Context Generator / Parser；Version Generator / Parser；RX Dispatch；TX Scheduler |
| 统一接口 | 32-bit AXI4-Stream；一 beat 对应一个 DIFI Word；单 aclk / aresetn |
| 实现语言 | Verilog-2001；不依赖 SystemVerilog |
| 发布日期 | 2026-09-28 |
| 未冻结模块 | AXI4-Lite cfg_regs、Status Counter 的完整端口仍待后续版本 |

本文件冻结模块职责、端口和跨模块事务；Packet 字段、Word Map、合法范围以协议规格 v1.0 为准。本文不是完整 RTL，也不代表已经通过仿真或 DIFI 认证。

文档控制与阅读导航

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 阅读顺序 | 先看第 1～2 章公共约定；第 3～8 章六个协议端点模块；第 9 章 RX Dispatch；第 10 章 TX Scheduler；第 11 章系统集成；第 12 章测试、版本和边界。 |
| 与 v1.0 的关系 | Data 两模块继续继承 v1.0；Context / Version 六模块接口保持 v1.1；v1.2 冻结 RX Dispatch；v1.3 新冻结 TX Scheduler 的端口、包级仲裁、AXIS 复用、周期 pending 与配置 commit 握手。 |
| 规范层级 | 协议字段以协议规格 v1.0 为准；接口/时序以本文件为准；内部 FSM、寄存器命名和流水线深度由 RTL 自定。 |
| 命名原则 | difi_data_parser 只接收 Data；difi_rx_dispatch 负责 RX 三类 Packet 路由；difi_tx_scheduler 只负责 TX Packet 级仲裁与三路 AXIS 复用，三者不得混同。 |
| 变更规则 | 修改端口宽度、方向、握手语义或模块职责必须升级接口版本；不影响外部行为的内部优化不升级接口。 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-11 | Data 接口冻结 | Data Packetizer / Parser 及其第一版测试、错误事件与缓存规则。 |
| v1.1 | 2026-09-17 | 六模块冻结 | 新增 Context / Version 的 TX、RX；统一配置生效、时间戳、错误码、系统集成契约；重新按六个并列模块编排。 |
| v1.2 | 2026-09-28 | RX Dispatch 接口冻结 | 新增 difi_rx_dispatch 完整 I/O、Word0 判路、包级锁路、背压、未知 Type drain/error 及最低验证；其余六模块接口不变。 |
| v1.3 | 2026-09-28 | TX Scheduler 接口冻结 | 新增 difi_tx_scheduler 完整 I/O、启动/ownership、仲裁优先级、周期 trigger→pending、cfg commit req/ack、三路 AXIS 复用与最低验证；RX Dispatch 及六模块接口不变。 |

目录

01   适用范围、六模块总览与职责

02   通用时钟、AXIS、Timestamp 与配置约定

03   Signal Data Packetizer（TX）

04   Signal Data Parser（RX）

05   Signal Context Generator（TX）

06   Signal Context Parser（RX）

07   Version Context Generator（TX）

08   Version Context Parser（RX）

09   RX Dispatch（RX 包分流）

10   TX Scheduler（TX 包级仲裁与复用）

11   跨模块集成与错误路由

12   工程组织、验证和版本管理

附录 A   六模块 + RX Dispatch + TX Scheduler Verilog-2001 端口骨架

附录 B   统一 Error Code 速查

附录 C   六模块 + RX Dispatch + TX Scheduler 接口及不变量速查

1. 适用范围、六模块总览与职责

1.1 工程边界

本项目仅处理 UDP Payload 内的 DIFI Packet 本体，不承担 UDP/IP/Ethernet 头、网络 checksum、时间同步和 AXI4-Lite 地址译码。协议子集为 Standard Flow Signal Data、Standard Flow Signal Context、Version Flow Signal Context；不启用 VITA Trailer。

| Packet | Type | Packet Size | Stream ID | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal Data | 0x1 | 7+N；N=1～256 | DATA_STREAM_ID | I16/Q16；首个 IQ Sample 的时间戳 |
| Signal Context | 0x4 | 27 Words | DATA_STREAM_ID | 带宽、采样率、RF、I16/Q16 格式；changed |
| Version Context | 0x5 | 11 Words | VERSION_STREAM_ID | 版本和构建信息；首次 changed |

1.2 六个同级 RTL 模块

| 方向 | Data | Context | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| TX / 生成 | difi_data_packetizer | difi_context_generator | difi_version_generator |
| RX / 解析 | difi_data_parser | difi_context_parser | difi_version_parser |

六个协议端点模块均为独立可验证的端点。RX Dispatch 自 v1.2 起作为已冻结的公共 RX 路由模块；TX Scheduler 自 v1.3 起作为已冻结的公共 TX 仲裁/复用模块；cfg_regs、status_counters 仍属于待冻结公共系统层。

1.3 推荐层次结构（状态与本版一致）

difi_engine_top                         [future]

|-- difi_tx_path

|   |-- difi_data_packetizer           [FROZEN v1.0]

|   |-- difi_context_generator         [FROZEN v1.1]

|   |-- difi_version_generator         [FROZEN v1.1]

|   `-- difi_tx_scheduler              [FROZEN v1.3]

|-- difi_rx_path

|   |-- difi_rx_dispatch               [FROZEN v1.2]

|   |-- difi_data_parser               [FROZEN v1.0]

|   |-- difi_context_parser            [FROZEN v1.1]

|   `-- difi_version_parser            [FROZEN v1.1]

|-- difi_cfg_regs                       [RESERVED]

|-- difi_time_source                    [system-provided]

`-- difi_status_counters                [RESERVED]

1.4 职责分离原则

| 责任 | 所属模块 / 层 | 不得越界 |
| --- | --- | --- |
| IQ ↔ Packet | Data TX / Data RX | Data 不生成或解析 Context / Version |
| Context/Version Packet | 各自 Generator / Parser | 不将字段逻辑嵌入 Data 模块 |
| Packet 选择 / 路由 | TX Scheduler / RX Dispatch | 仅包边界换源；分流不得吞掉 Word0 |
| 影子配置及生效 | cfg_regs + Scheduler | 不让任何单包运行期间的 snapshot 改变 |
| 时间 | 外部 Time Source | 六模块只读取 sec/ps/valid，不承担校时 |
| 错误累计与软件访问 | status_counters / cfg_regs | Parser 只输出错误事件，不内置 AXI4-Lite |

2. 通用时钟、AXIS、Timestamp 与配置约定

2.1 语言、时钟和复位

•  全部核心模块使用 Verilog-2001；统一 aclk / aresetn，第一版不在模块内部执行 CDC。

•  aresetn 为低有效；同步或异步具体形式由工程统一模板确定，但状态、valid、Sequence 和 pending 必须复位到确定状态。

•  协议常量集中在 difi_v1_1_defs.vh 或 localparam；不可由多个 .v 文件各自定义不同常量。

2.2 AXI4-Stream 握手约定

唯一推进条件：TVALID && TREADY 在有效时钟沿同时为 1。发送侧遇到 TREADY=0，当前 TDATA、TKEEP、TLAST 及对应 Word 计数不得推进。

| 信号 | 统一规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TDATA | 32 bit | RTL 端口按协议 Word 数值表示 |
| TVALID | 发送方驱动 | 当前 beat 有效；直到 handshake |
| TREADY | 接收方驱动 | 允许 backpressure |
| TKEEP | 4 bit；正常 4'b1111 | 每个 Packet Word 都是完整 32 bit |
| TLAST | Packet 最后一个 Word = 1 | 不得作为中途切换路由的依据 |

IQ Data 端口例：I=16'h1234、Q=16'hABCD，TDATA=32'h1234_ABCD；转换到 UDP bytes 时依次发送 12 34 AB CD。字节串行化只由网络边界执行，RTL Packetizer/Parser 不再二次 byte swap。

2.3 Packet 级启动与完成

•  三个 TX 使用相同名字 pkt_start / pkt_busy / pkt_done；pkt_start 只在空闲时作为请求，不能代替 AXIS 的 handshake。

•  Data TX 按 v1.0：接受 pkt_start 后等待首个 IQ 样本，并在首样本 handshake 时进行配置与时间 snapshot。

•  Context/Version TX 按 v1.1：只有空闲且 time_valid=1 的 pkt_start 沿接受请求，并在该沿完成配置/时间 snapshot；无效时间时请求必须由调度层保留并重试。

•  每个 TX 只在输出 TLAST 的实际 handshake 完成时，清 busy、发 1-cycle done 并将本类型 Seq 模16递增。

2.4 RX 输入与 Metadata 提交

•  三类 Parser 输入均为 RX Dispatch 路由的完整 32-bit Packet，包括 Word0 与原始 TKEEP/TLAST。Dispatch 不负责代替 Parser 的完整合法性检查。

•  Parser 必须先做全包合法性判定；Data 通过后先 Metadata handshake，再发送 IQ burst；Context/Version 只提交一笔 Metadata，不输出 IQ。

•  接收 Metadata 的 valid/ready 独立于 AXIS；valid 期间若 ready=0，所有输出字段稳定，不得覆盖尚未被接受的状态。

•  结构错误包不得输出 IQ 或部分更新 Context/Version；Seq 跳变为非致命事件，合法包默认仍可提交。

2.5 Time Source、背压和 Stream ID

| 事项 | 冻结约定 |
| --- | --- |
| Time Source | time_sec[31:0] 为 UTC 秒；time_ps[63:0] 为秒内皮秒（0 ≤ ps < 10^12）；time_valid 声明当前时间可用。 |
| 背压来源 | 不可暂停的 IQ Source 前置 FIFO；网络输入若不可背压，由外部 FIFO / DMA 吸收。Context/Version 插包不能令 Data Packetizer 私自丢样本。 |
| SID | Data 与 Signal Context 共用 DATA_STREAM_ID；Version 使用独立 VERSION_STREAM_ID。 |
| 独立 Sequence | Data、Context、Version 分别维护各自的 4-bit mod-16 Sequence。 |

3. Signal Data Packetizer：difi_data_packetizer

3.1 模块身份与职责

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 模块名 | difi_data_packetizer |
| 类别 | Data / Packetizer / TX |
| 状态 | FROZEN v1.0 |
| 输入 | 连续 I16/Q16 IQ AXIS + Data 配置 + Time Source + pkt_start |
| 输出 | 完整 DIFI Standard Flow Signal Data Packet AXIS |
| 核心职责 | 锁存首 Sample/时间/配置；生成 Word0~6；按顺序输出 Payload；生成 TLAST；维护 Data Seq |
| 明确不负责 | Context、Version、Scheduler、AXI4-Lite 地址译码、UDP/IP/Ethernet、Time Sync 本身 |

3.2 I/O 端口冻结表

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 分组 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aclk | input | 1 | Clock | 模块工作时钟 |
| aresetn | input | 1 | Reset | 低有效复位 |
| pkt_start | input | 1 | Control | 空闲时接受一次发包请求；建议为 1-cycle pulse |
| pkt_busy | output | 1 | Status | 从接受 pkt_start 起到最后一 Word 成功 handshake 前保持 1 |
| pkt_done | output | 1 | Status | 最后一 Word 成功 handshake 的完成事件，1-cycle pulse |
| s_axis_iq_tdata | input | 32 | IQ AXIS | [31:16]=I16，[15:0]=Q16 |
| s_axis_iq_tvalid | input | 1 | IQ AXIS | IQ Sample 有效 |
| s_axis_iq_tready | output | 1 | IQ AXIS | Packetizer 可接受当前 Sample |
| cfg_data_stream_id | input | 32 | Config | 当前 active DATA_STREAM_ID |
| cfg_samples_per_packet | input | 16 | Config | 1~256；在每个 Packet 边界锁存 |
| time_sec | input | 32 | Time | UTC integer seconds |
| time_ps | input | 64 | Time | fractional picoseconds，0 <= time_ps < 10^12 |
| time_valid | input | 1 | Time | 当前 Time Source 可用于生成 Packet Timestamp |
| m_axis_pkt_tdata | output | 32 | Packet AXIS | DIFI 32-bit Word |
| m_axis_pkt_tvalid | output | 1 | Packet AXIS | 输出 Word 有效 |
| m_axis_pkt_tready | input | 1 | Packet AXIS | 下游允许接收 |
| m_axis_pkt_tkeep | output | 4 | Packet AXIS | 正常固定 4'b1111 |
| m_axis_pkt_tlast | output | 1 | Packet AXIS | 最后一个 Payload Word 置 1 |

3.3 Packet 启动与 Snapshot 规则

•  pkt_start 仅在 pkt_busy=0 时有效；接受后模块进入等待首 Sample 的事务。

•  仅当 time_valid=1 且首个 IQ Sample 发生 s_axis_iq_tvalid && s_axis_iq_tready handshake 时，才正式建立本 Packet。

•  同一时钟沿锁存 first_sample_reg、time_sec/time_ps、cfg_data_stream_id、cfg_samples_per_packet，并据此构造整个 Packet。

•  Packet 开始后，外部 cfg_* 或 Time Source 后续变化不得改变当前 Packet；只影响下一个 Packet。

第一版约束：time_valid=0 时不接受本 Packet 的第一个 IQ Sample；模块保持等待。这样不会生成“时间戳字段存在但时间源无效”的 Data Packet。

3.4 输出 Word Map 与动态字段

| Word | 内容 | Packetizer 来源 / 规则 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Header | Type=1；C=1；TSM=0；TSI=UTC；TSF=Real-Time；Seq=data_seq；Size=7+N |
| 1 | Stream ID | snapshot_data_stream_id |
| 2 | OUI | 固定 32'h006A_621E |
| 3 | ICC/PCC | 固定 32'h0000_0000 |
| 4 | Integer Timestamp | snapshot_time_sec |
| 5 | Fraction Timestamp [63:32] | snapshot_time_ps[63:32] |
| 6 | Fraction Timestamp [31:0] | snapshot_time_ps[31:0] |
| 7 ... 6+N | IQ Payload | 每 Word = {I[15:0],Q[15:0]}；顺序保持不变 |

3.5 IQ 输入边界

•  s_axis_iq 不携带 TLAST：Packet 边界由 snapshot_samples_per_packet 决定，而不是 IQ Source 决定。

•  首 Sample 需要至少一个 32-bit 寄存器缓存，因为它先被接收，但必须在 Word0~6 之后才作为 Word7 输出。

•  第一版允许在输出 Word0~6 期间 deassert s_axis_iq_tready；上游通过 backpressure 暂停。持续无停顿吞吐由后续输入 FIFO/更深缓存优化解决。

3.6 Sequence、TLAST 与完成条件

•  data_seq 复位为 0，4 bit 自然 mod-16 回卷。

•  仅当 m_axis_pkt_tvalid && m_axis_pkt_tready && m_axis_pkt_tlast 为 1 时，当前 Packet 才算完整发送。

•  同一完成事件触发：data_seq <= data_seq + 1；pkt_done 脉冲；pkt_busy 清零。

•  若最后一个 Word 的 TVALID=1、TLAST=1 但 TREADY=0，则必须保持最后 Word、TLAST、状态与 data_seq 不变。

3.7 推荐内部寄存器 / 计数器（非外部接口）

| 名称建议 | 宽度 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| data_seq | 4 | 当前待发送 Data Packet sequence number |
| first_sample_reg | 32 | 缓存本 Packet 第一个 IQ Sample |
| snapshot_stream_id | 32 | 当前 Packet Stream ID |
| snapshot_samples | 16 | 当前 Packet 的 N_sample |
| snapshot_time_sec | 32 | 当前 Packet integer timestamp |
| snapshot_time_ps | 64 | 当前 Packet fractional timestamp |
| payload_index | 8/9 | 当前 Payload Sample 索引；实现可自定 |
| state | 实现自定 | Verilog localparam 编码 FSM |

接口与实现边界：本表只是推荐内部结构，不属于接口冻结项。只要外部端口与时序语义不变，可自由改成 FIFO、流水线或更宽内部数据通路。

4. Signal Data Parser：difi_data_parser

4.1 模块身份与职责

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 模块名 | difi_data_parser |
| 类别 | Data / Parser / RX |
| 状态 | FROZEN v1.0 |
| 输入 | 完整 DIFI Data Packet 32-bit AXIS + 可选 Stream Filter 配置 |
| 输出 | I16/Q16 IQ AXIS + Packet Metadata + Error Event |
| 核心职责 | 接收/校验 Data Packet；缓存 Payload；整包合法后提交 Metadata 与 IQ；检查 Seq 连续性 |
| 明确不负责 | Context/Version 解析、跨类型分流、错误计数寄存器累计、AXI4-Lite 地址译码、UDP/IP/Ethernet |

4.2 I/O 端口冻结表

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 分组 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aclk | input | 1 | Clock | 模块工作时钟 |
| aresetn | input | 1 | Reset | 低有效复位 |
| s_axis_pkt_tdata | input | 32 | Packet AXIS | DIFI 32-bit Word |
| s_axis_pkt_tvalid | input | 1 | Packet AXIS | 输入 Word 有效 |
| s_axis_pkt_tready | output | 1 | Packet AXIS | Parser 可接受当前 Word |
| s_axis_pkt_tkeep | input | 4 | Packet AXIS | 正常 DIFI Word 期望 4'b1111 |
| s_axis_pkt_tlast | input | 1 | Packet AXIS | 输入 DIFI Packet 最后一 Word |
| cfg_stream_filter_enable | input | 1 | Config | 1=启用 Data Stream ID 过滤 |
| cfg_expected_stream_id | input | 32 | Config | 启用过滤时的目标 DATA_STREAM_ID |
| m_axis_iq_tdata | output | 32 | IQ AXIS | [31:16]=I16，[15:0]=Q16 |
| m_axis_iq_tvalid | output | 1 | IQ AXIS | 输出 IQ Sample 有效 |
| m_axis_iq_tready | input | 1 | IQ AXIS | 下游允许接收 |
| m_axis_iq_tlast | output | 1 | IQ AXIS | 当前 DIFI Data Packet 的最后一个 Sample |
| m_meta_valid | output | 1 | Metadata | 当前 Packet Metadata 有效 |
| m_meta_ready | input | 1 | Metadata | 下游接受 Metadata |
| m_meta_stream_id | output | 32 | Metadata | 接收 Packet 的 Stream ID |
| m_meta_seq | output | 4 | Metadata | 接收 Packet 的 Sequence |
| m_meta_time_sec | output | 32 | Metadata | Packet integer timestamp |
| m_meta_time_ps | output | 64 | Metadata | Packet fractional timestamp |
| m_meta_sample_count | output | 16 | Metadata | Packet Size - 7 |
| error_valid | output | 1 | Error Event | 检测到错误/异常事件时输出 1-cycle pulse |
| error_code | output | 4 | Error Event | 错误类型；见附录 B |

4.3 第一版接收策略：整包缓存后提交

RECEIVE PACKET

|-- parse Word0~6 and record checks

|-- store payload words into 256 x 32 buffer

`-- count actual words until TLAST

|

v

FINAL VALIDATION

/             \

PASS             FAIL

|                 `--> discard packet + error_event

|

+--> present Metadata

`--> drain payload buffer to m_axis_iq

采用整包提交的原因：若边接收边输出 IQ，直到包尾才发现 TLAST 提前、Packet Size 不一致或其他结构错误，已经输出的 IQ 无法撤回。v1.0 最大 Payload 仅 256×32 bit = 1 KiB，使用单包缓存换取“错误包不污染 IQ 输出”的确定性。

4.4 第一版 Buffer / Backpressure 约束

•  推荐 256×32 bit payload_mem（可综合为分布式 RAM/BRAM，具体推断由实现决定）。

•  第一版采用单 Buffer：当一个合法 Packet 正在向 m_axis_iq 输出时，s_axis_pkt_tready 可以拉低，不接收下一个 Packet。

•  后续吞吐优化可升级为 Ping-Pong Buffer；只要端口与事务语义不变，不需要修改本接口版本。

4.5 Data Packet 校验与提交

| 检查项 | 规则 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| Packet Type / Header | Type=1、C=1、reserved/profile bits=00、TSM=0、TSI/TSF 符合项目值 | 丢弃整包；header_error 或 unsupported type |
| Packet Size | Header Size >= 8 且与 TLAST 对应实际 Word 数一致；N=Size-7，v1.0 N=1~256 | 丢弃整包；size_error / truncated_packet |
| Class | OUI=0x6A621E、ICC/PCC=0/0 | 丢弃整包；class_error |
| Stream ID | Filter 开启时必须等于 cfg_expected_stream_id | 默认丢弃；stream_id_mismatch |
| Sequence | 与 expected mod-16 比较 | 记录 seq_discontinuity，但当前结构合法 Packet 仍可提交 |
| Payload | 每个 32-bit Word 直接拆为 I16/Q16 | 合法后按原顺序输出 |
| TKEEP | 正常期望每 beat 4'b1111 | 视为 malformed；第一版归入 size_error |

4.6 Metadata 与 IQ 的提交顺序

•  完整 Packet 通过最终校验后，先将本 Packet Metadata 保持在 m_meta_*，直到 m_meta_valid && m_meta_ready 完成 handshake。

•  Metadata 被接受后，再从 Payload Buffer 顺序输出 IQ Sample；最后一个 Sample 置 m_axis_iq_tlast=1。

•  若 IQ 下游 backpressure，必须保持 m_axis_iq_tdata / tlast 与读指针不变，直到 handshake。

事务语义：一个 Data Packet 的 Metadata 与其后紧随的 IQ burst 构成同一接收事务。未来即使加入 Context/Version，总分发层也不得打断该 Data Parser 已开始提交的 IQ burst。

5. Signal Context Generator：difi_context_generator

5.1 模块身份与职责边界

模块：difi_context_generator；Context / Generator / TX；FROZEN v1.1。输入经原子提交的 active 配置、待公告变更标记和有效 Time Source；输出一个完整的 27-word Standard Flow Signal Context Packet。只负责本包字段生成、当前包快照、Context Sequence 和结束反馈；不管理 AXI-Lite 地址、不决定调度优先级、不修改 Data Packetizer，也不负责 UDP。

5.2 I/O 端口冻结表

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 分组 | 语义 / 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aclk | input | 1 | Clock | 与 Data 同域 |
| aresetn | input | 1 | Reset | 低有效 |
| pkt_start | input | 1 | Control | 空闲且 time_valid=1 时接受一次请求 |
| pkt_busy | output | 1 | Status | 请求接受后至最后 Word handshake 期间为 1 |
| pkt_done | output | 1 | Status | 最后 Word handshake 后 1-cycle pulse |
| cfg_data_stream_id | input | 32 | Config | Data/Context 共用同一 active Stream ID |
| cfg_sample_rate_hz | input | 32 | Config | active，整数 samples/s，>0 |
| cfg_bandwidth_hz | input | 32 | Config | active，整数 Hz，0 < BW <= Fs |
| cfg_rf_freq_hz | input | 64 | Config | active，整数 Hz，项目 0~100 GHz |
| cfg_context_change_pending | input | 1 | Config | cfg_regs 持有的待公告标志；1=本包 CIF0 change |
| context_change_done | output | 1 | Control | 发送 snapshot_change=1 的完整 Context 后 1-cycle pulse；给 cfg_regs 确认 |
| time_sec | input | 32 | Time | UTC integer seconds |
| time_ps | input | 64 | Time | 0 <= ps < 10^12 |
| time_valid | input | 1 | Time | 启动时必须为 1 |
| m_axis_pkt_tdata | output | 32 | Packet AXIS | 输出 DIFI Word |
| m_axis_pkt_tvalid | output | 1 | Packet AXIS | 保持至握手 |
| m_axis_pkt_tready | input | 1 | Packet AXIS | 下游反压 |
| m_axis_pkt_tkeep | output | 4 | Packet AXIS | 恒 4'b1111 |
| m_axis_pkt_tlast | output | 1 | Packet AXIS | 仅 Word26 有效 |

5.3 接受、快照与完成语义

pkt_start 仅在 pkt_busy=0 且 time_valid=1 的时钟沿被接受；若 time_valid=0，请求不被接受、busy/done 均不触发，上层必须保持待发送请求并重新尝试。这一点特意不同于 Data 的“先接受 pkt_start、后等待首 IQ”。接受沿同时锁存 Stream ID、Fs、BW、RF、change_pending、time_sec、time_ps；不得在第一个输出 Word 才读实时配置。

Reset 后 context_seq=0。Word26 最终 handshake 时令 pkt_done=1，并且仅在 snapshot_change=1 时令 context_change_done=1；context_seq 模16加一、busy 清零。若最后 Word 被反压，上述所有完成事件不得提前发生。context_change_done 是确认脉冲，不等于清除全局 pending；清除工作归 cfg_regs，遇同周期新的配置 commit 必须“置位优先”，避免丢失变更。

5.4 输出 Word Map

| Word | 来源 / 值 | Word | 来源 / 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Header：0x4960001B ¦ (context_seq << 16) | 1 | snapshot_data_stream_id |
| 2 | 32'h006A621E | 3 | 32'h00000001 |
| 4 | snapshot_time_sec | 5~6 | snapshot_time_ps[63:32] / [31:0] |
| 7 | change ? FBB98000 : 7BB98000 | 8 | 32'h00000064 |
| 9~10 | (BW_Hz << 20)[63:32] / [31:0] | 11~12 | 固定 0 / 0 |
| 13~14 | (RF_Hz << 20)[63:32] / [31:0] | 15~16 | 固定 0 / 0 |
| 17~18 | 固定 0 / 0 | 19~20 | (Fs << 20)[63:32] / [31:0] |
| 21~24 | 固定 0（四个 Word） | 25~26 | A00003CF / 00000000（DPF） |

Verilog 编码注意：先将 Hz/sps 零扩展至 64 bit 再左移 20；不得以 32-bit 左移结果赋值给 64-bit 并导致高位被截断。RF_Hz 的 64-bit 原始输入在移位前必须由 cfg_regs 检查范围，避免 64-bit 算术左移溢出。固定字段不提供额外实时输入口。

5.5 Context Changed 归属与验证

cfg_regs 统一维护 cfg_context_change_pending：reset=1；影响 Context/Data 关联的配置完成原子 commit 后置 1；只有 change Context 的 context_change_done 完成且不存在较新待处理 commit 才清 0。Scheduler 在该 pending 清除、Context 完整发送之前，不得开始使用新 active 配置的 Data Packet。周期重发在 pending=0 时发送 CIF0=0x7BB98000；首包或配置变更公告使用 0xFBB98000。

最低测试：27 Word 参考向量逐 Word；reset change=1、下一次周期 change=0；中途改 cfg/time 不改变当前包；Word0/Word26/任意中间 Word 反压；Seq 15→0；time_valid=0 拒绝 start；commit 与包结束同时发生时仍保留新 pending。

6. Signal Context Parser：difi_context_parser

6.1 模块身份与职责边界

模块：difi_context_parser；Context / Parser / RX；FROZEN v1.1。只接收 RX Dispatch 路由的完整 Type=4 Packet；按项目 Profile 完整校验，只有全部 27 Word 与 TLAST 合法后才提交一笔 Context Metadata 事务。错误包不部分更新状态，不向 Data Parser 注入 IQ。将 Metadata 真正写入 rx_context_active 的责任属于下游在 valid&&ready 时执行。

6.2 I/O 端口冻结表

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 分组 | 语义 / 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aclk | input | 1 | Clock | 单一工作时钟 |
| aresetn | input | 1 | Reset | 低有效 |
| s_axis_pkt_tdata | input | 32 | Packet AXIS | DIFI 协议 Word，包括 Word0 |
| s_axis_pkt_tvalid | input | 1 | Packet AXIS | 输入有效 |
| s_axis_pkt_tready | output | 1 | Packet AXIS | Parser 可以接受 beat |
| s_axis_pkt_tkeep | input | 4 | Packet AXIS | 每 beat 要求 4'b1111 |
| s_axis_pkt_tlast | input | 1 | Packet AXIS | 预期仅 Word26 为 1 |
| cfg_stream_filter_enable | input | 1 | Config | 与 Data Parser 同语义；首 Word snapshot |
| cfg_expected_stream_id | input | 32 | Config | 与 Data 使用同一个预期 Data Stream ID |
| m_ctx_valid | output | 1 | Metadata | 整包合法后置 1；保持直到 ready |
| m_ctx_ready | input | 1 | Metadata | 下游原子接受 Context 状态 |
| m_ctx_stream_id | output | 32 | Metadata | 接收 SID（Data/Context 同一流） |
| m_ctx_seq | output | 4 | Metadata | Context Packet Sequence |
| m_ctx_time_sec | output | 32 | Metadata | 包时间戳整秒 |
| m_ctx_time_ps | output | 64 | Metadata | 包时间戳皮秒 |
| m_ctx_changed | output | 1 | Metadata | CIF0 bit31 的 Context Change |
| m_ctx_bandwidth_hz | output | 32 | Metadata | 经校验、无损右移20得到整数 BW Hz |
| m_ctx_rf_freq_hz | output | 64 | Metadata | 经校验、无损右移20得到整数 RF Hz |
| m_ctx_sample_rate_hz | output | 32 | Metadata | 经校验、无损右移20得到整数 sample/s |
| error_valid | output | 1 | Error Event | 错误/Seq 非连续 1-cycle pulse |
| error_code | output | 4 | Error Event | 沿用附录 B；Context 专用 4'h8 |

6.3 接收、校验、提交与背压

首 Word handshake 同时 snapshot cfg_stream_filter_enable / cfg_expected_stream_id；逐 Word 接收并存储所有用于最终判定的字段和 actual_word_count。只有 Word26 且 TLAST=1 被握手后才进行最终整包校验；若 TLAST 早于 Word26，报 TRUNCATED_PACKET(7)；多于 Size 或缺失预期 TLAST，按 SIZE_ERROR(3) 丢弃并持续 drain 到真实 TLAST 恢复包边界。任何 TKEEP 非 1111 报 SIZE_ERROR(3)。

合法包后 m_ctx_valid=1 并固定全部 m_ctx_*，直至 m_ctx_valid&&m_ctx_ready；该握手表示下游原子更新 rx_context_active 并将 context_valid 置 1。Metadata 未被接受前可将 s_axis_pkt_tready 拉低，不接收后续 Context。错误包只发一次 error_valid/error_code，不产生 m_ctx_valid；不更新 Sequence 基线与任何 active 状态。

Seq 每个 Context Stream 独立模16；初次合法包建立基线，不报 seq_discontinuity；随后非连续只产生 error_code=6，仍提交结构合法的本包。若不开 SID 过滤而观察到新 SID，第一版用新 SID 重建当前单流 Seq 基线；不承诺同时追踪多个交错 SID，扩展需外部逐流状态表。

6.4 校验矩阵（项目严格 Profile）

| 分类 | 检查内容 | 错误码 |
| --- | --- | --- |
| Header | Type=4、C=1、bits26:25=00、TSM=1、TSI=01、TSF=10 | 1(Type) / 2(Header) |
| Length/beat | Header Size=27；实际 27 beats；仅 Word26 TLAST；所有 TKEEP=1111 | 7(提前) / 3(其余) |
| Class / SID | OUI=6A621E、ICC=0/PCC=1；过滤开启时 SID 匹配 Data ID | 4 / 5 |
| CIF/固定字段 | CIF0=FBB98000 或 7BB98000；Ref Point=64；IF/Offset/RefLevel/Gain/Adjustment/Calibration/StateEvent=0；DPF=A00003CF,0 | 8 |
| 可变字段 | BW/Fs 原始 64-bit：低20位0、反缩放后在32-bit范围且 Fs>0、0<BW<=Fs；RF 原始字段非负、低20位0、反缩放后 <=100GHz | 8 |
| Time / Seq | time_ps<10^12；合法包按本流 Seq 连续性检查；其他固定字段必须在整包提交前完成 | 8 / 6(不丢包) |

过滤关闭时保留收到的 SID；Context 下游须按 SID 关联，不能将 Version 的独立 SID 作为 Data 的替代。仅暴露已验证的实际动态字段：BW / RF / Fs；固定 DPF 等无需重复输出为可配置量。

6.5 最低验证

27-word 合法参考向量；changed=1/0；CIF0、Reference Point、DPF、BW/Fs/RF、Timestamp 逐项非法；SID 过滤；TLAST 早/迟、TKEEP 异常；Metadata ready 持续拉低时字段稳定且不接收新包；Seq 跳变仍提交合法包；坏包不得更新 active。

7. Version Context Generator：difi_version_generator

7.1 模块身份与编译期参数

模块：difi_version_generator；Version / Generator / TX；FROZEN v1.1。生成独立 VERSION_STREAM_ID 的 11-word Version Flow Signal Context Packet，维护独立 version_seq，运行期不接受 build date、Revision/Type/ICD 配置。BUILD_YEAR_OFFSET[6:0] 与 BUILD_DAY_OF_YEAR[8:0] 为 elaboration/synthesis 参数（实际构建流程应注入真实构建年份减2000、当年第几天），不是 AXI-Lite 运行期端口。

参数初值 BUILD_YEAR_OFFSET=7'd26、BUILD_DAY_OF_YEAR=9'd252 只是协议规格附录 C 的 2026-09-09 测试向量；正式发布 bitstream 必须由构建脚本写入实际构建日期。合法范围 Year offset 0~127、Day 1~366。Revision=1、Type=0、ICD=0 固定。

7.2 I/O 端口冻结表

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 分组 | 语义 / 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aclk | input | 1 | Clock | 单时钟域 |
| aresetn | input | 1 | Reset | 低有效 |
| pkt_start | input | 1 | Control | 空闲且 time_valid=1 时接受 |
| pkt_busy | output | 1 | Status | 接受起至包尾 handshake |
| pkt_done | output | 1 | Status | 包尾成功 1-cycle pulse |
| cfg_version_stream_id | input | 32 | Config | Version 独立 active SID；接受请求沿 snapshot |
| time_sec | input | 32 | Time | UTC integer seconds |
| time_ps | input | 64 | Time | 0 <= ps < 10^12 |
| time_valid | input | 1 | Time | 启动时须为 1 |
| m_axis_pkt_tdata | output | 32 | Packet AXIS | 协议 Word |
| m_axis_pkt_tvalid | output | 1 | Packet AXIS | 有效维持至握手 |
| m_axis_pkt_tready | input | 1 | Packet AXIS | 支持反压 |
| m_axis_pkt_tkeep | output | 4 | Packet AXIS | 固定 4'b1111 |
| m_axis_pkt_tlast | output | 1 | Packet AXIS | 仅 Word10 有效 |

7.3 启动、CIF0、Word Map 与完成

pkt_start 和 time_valid 同沿有效且 busy=0 时锁存 Version SID/time；无有效 Time 则不接受请求，由 Scheduler 重新发起。Reset 后 first_version_pending=1；首个完整 Version 输出 CIF0=80000002，包尾 handshake 后清 first_version_pending，之后周期包 CIF0=00000002。改变运行期 VERSION_STREAM_ID 只影响下一包 SID，不能暗自更改固定 build info；新 bitstream/Reset 才重新首包 changed=1。

| Word | 内容 | 来源 / 冻结值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Header | 32'h5960000B ¦ ({28'd0, version_seq} << 16) |
| 1 | Stream ID | snapshot_version_stream_id |
| 2 | OUI | 32'h006A621E |
| 3 | ICC/PCC | 32'h00010004 |
| 4 | UTC seconds | snapshot_time_sec |
| 5~6 | fractional ps | snapshot_time_ps 高/低 32-bit |
| 7 | CIF0 | 首完整包 80000002；后续 00000002 |
| 8 | CIF1 | 32'h0000000C |
| 9 | V49 Spec Version | 32'h00000004 |
| 10 | Version Info | {BUILD_YEAR_OFFSET[6:0], BUILD_DAY_OF_YEAR[8:0], 6'd1, 4'd0, 6'd0} |

包尾 Word10 handshake 后 version_seq=(version_seq+1) mod16、pkt_done 单周期、busy 清零；最后一个 Word 被反压不能清 first_version_pending 或提前递增 Seq。

7.4 最低验证

对拍 11-word 2026-09-09 参考向量；首次 change=1 与后续 no-change；参数改为实际构建日后的 Word10 变化；Version SID 修改只对下个包生效；Seq 15→0；time_valid=0 拒绝 start；任意位置反压，尤其 Word10 不得重复结束事件。

8. Version Context Parser：difi_version_parser

8.1 模块身份与职责边界

模块：difi_version_parser；Version / Parser / RX；FROZEN v1.1。只接收 Type=5 整包，验证全部 11 Word 与项目固定字段；整包合法后提供一笔 Version Metadata 事务供 rx_version_info 侧存储。它不解析 Context 的 Fs/BW/RF，也不凭 VERSION_STREAM_ID 与 Data SID 相同来关联数据流。

8.2 I/O 端口冻结表

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 分组 | 语义 / 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aclk | input | 1 | Clock | 同一工作时钟 |
| aresetn | input | 1 | Reset | 低有效 |
| s_axis_pkt_tdata | input | 32 | Packet AXIS | DIFI Word0~10 |
| s_axis_pkt_tvalid | input | 1 | Packet AXIS | 有效输入 |
| s_axis_pkt_tready | output | 1 | Packet AXIS | Parser 可接收 |
| s_axis_pkt_tkeep | input | 4 | Packet AXIS | 每 beat 必须 4'b1111 |
| s_axis_pkt_tlast | input | 1 | Packet AXIS | 预期 Word10 |
| cfg_stream_filter_enable | input | 1 | Config | Version 独立 SID 过滤使能，Word0 snapshot |
| cfg_expected_stream_id | input | 32 | Config | 期望 VERSION_STREAM_ID，绝非 DATA_STREAM_ID |
| m_ver_valid | output | 1 | Metadata | 仅整包合法后置 1；保持到握手 |
| m_ver_ready | input | 1 | Metadata | 下游原子提交 rx_version_info |
| m_ver_stream_id | output | 32 | Metadata | 实际 Version SID |
| m_ver_seq | output | 4 | Metadata | Version Seq |
| m_ver_time_sec | output | 32 | Metadata | 包 UTC 秒 |
| m_ver_time_ps | output | 64 | Metadata | 包 picoseconds |
| m_ver_changed | output | 1 | Metadata | CIF0 changed 标志 |
| m_ver_info | output | 32 | Metadata | 合法 Word10 原值：Year/Day/Revision/Type/ICD |
| error_valid | output | 1 | Error Event | 异常 1-cycle pulse |
| error_code | output | 4 | Error Event | 附录 B；Version 专用 4'h9 |

8.3 完整校验、Sequence 与提交

首 Word handshake snapshot 本 Parser 自己的 filter_enable/expected_version_sid。严格检查 Type=5、C=1、reserved=00、TSM=1、TSI=01、TSF=10、Size=11、OUI=6A621E、ICC/PCC=1/4；CIF0 仅 80000002 或 00000002；CIF1=0000000C、V49=00000004；Word10 Revision=1、Type=0、ICD=0 且 Day 在 1~366；time_ps <10^12。Day 不对历年闰年进行额外推断校验（协议规格未冻结该级校验）。

每 beat TKEEP=1111，TLAST 必须只在 Word10；提前=TRUNCATED_PACKET(7)，超长/Keep 非法=SIZE_ERROR(3)，类型/头/类码和 SID 分别为 1/2/4/5，Version 专用字段为 9。合法包完成校验才输出 m_ver_valid，握手后下游一次性更新 rx_version_info；错误包不提交，不改变 Seq 基线。

Seq 初次合法包建立基线，后续独立按 Version SID 模16比较；不连续只报 error_code=6，合法包依然提交。过滤关闭且 SID 改变时重建单流基线；交错多 Version SID 的并行逐流追踪不属于此版。Metadata ready 反压时所有字段稳定，且可暂停接收下包。

8.4 最低验证

11-word 合法向量；changed=1/0；V49/CIF0/CIF1/Revision/Type/ICD/Day/Time 非法；Data SID 与 Version SID 分离；Packet Size、TKEEP、TLAST 早/迟；Metadata backpressure；Version Seq discontinuity；错误包没有 Metadata。

9. RX Dispatch：difi_rx_dispatch

9.1 模块身份与职责边界

模块：difi_rx_dispatch；Common / Dispatch / RX；FROZEN v1.2。输入为 UDP/DMA 边界交付的一条完整 DIFI Packet 32-bit AXIS；输出为分别送往 Data、Signal Context、Version Parser 的三条 Packet AXIS。核心职责仅是依据每个 Packet 的 Word0[31:28] 识别 Type=1/4/5，并在该 Packet 的真实 TLAST handshake 前锁定唯一输出路由。Dispatch 必须完整保留 Word0、TDATA、TKEEP、TLAST 与 AXIS backpressure，不替代 Parser 做 Header、Class、Size、SID、专用字段或 Sequence 校验。未知 Type 不送入任何 Parser，由 Dispatch 自行 drain 至 TLAST，并产生系统级 UNSUPPORTED_PACKET_TYPE 事件。

9.2 I/O 端口冻结表

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 分组 | 语义 / 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aclk | input | 1 | Clock | 单一工作时钟 |
| aresetn | input | 1 | Reset | 低有效复位 |
| s_axis_pkt_tdata | input | 32 | RX Packet AXIS | 输入 DIFI 32-bit Word；Word0 也必须参与正常握手 |
| s_axis_pkt_tvalid | input | 1 | RX Packet AXIS | 输入 beat 有效 |
| s_axis_pkt_tready | output | 1 | RX Packet AXIS | Dispatch 当前可接受 beat；受所选 Parser ready 或 DROP 状态控制 |
| s_axis_pkt_tkeep | input | 4 | RX Packet AXIS | 原样转发给被选 Parser；Dispatch 不解释其合法性 |
| s_axis_pkt_tlast | input | 1 | RX Packet AXIS | 原样转发；其成功 handshake 结束当前路由事务 |
| m_data_tdata | output | 32 | Data AXIS | 送往 difi_data_parser 的完整 Packet Word |
| m_data_tvalid | output | 1 | Data AXIS | 仅当前 Packet 锁定为 Type=1 时由输入 valid 驱动 |
| m_data_tready | input | 1 | Data AXIS | Data Parser backpressure |
| m_data_tkeep | output | 4 | Data AXIS | 输入 TKEEP 原样透传 |
| m_data_tlast | output | 1 | Data AXIS | 输入 TLAST 原样透传 |
| m_context_tdata | output | 32 | Context AXIS | 送往 difi_context_parser 的完整 Packet Word |
| m_context_tvalid | output | 1 | Context AXIS | 仅当前 Packet 锁定为 Type=4 时由输入 valid 驱动 |
| m_context_tready | input | 1 | Context AXIS | Context Parser backpressure |
| m_context_tkeep | output | 4 | Context AXIS | 输入 TKEEP 原样透传 |
| m_context_tlast | output | 1 | Context AXIS | 输入 TLAST 原样透传 |
| m_version_tdata | output | 32 | Version AXIS | 送往 difi_version_parser 的完整 Packet Word |
| m_version_tvalid | output | 1 | Version AXIS | 仅当前 Packet 锁定为 Type=5 时由输入 valid 驱动 |
| m_version_tready | input | 1 | Version AXIS | Version Parser backpressure |
| m_version_tkeep | output | 4 | Version AXIS | 输入 TKEEP 原样透传 |
| m_version_tlast | output | 1 | Version AXIS | 输入 TLAST 原样透传 |
| error_valid | output | 1 | Error Event | 未知 Packet Type 被接受时产生 1-cycle pulse；每个未知包至多一次 |
| error_code | output | 4 | Error Event | 与附录 B 一致；Dispatch 当前仅产生 4'h1 = UNSUPPORTED_PACKET_TYPE |

9.3 Word0 判路与包级锁定

•  空闲时以当前待 handshake 的 Word0[31:28] 作为唯一分流依据：1 → Data，4 → Signal Context，5 → Version；其他值进入 DROP。Dispatch 不根据 Stream ID、Class ID 或 Packet Size 改写路由。

•  对 Type=1/4/5，Word0 本身必须作为该 Parser 收到的第一个 beat，不得因判路而吞掉或重发。实现内部可以采用组合判路、Word0 暂存或等价结构；内部 FSM / 缓冲方式不属于接口冻结项。

•  一旦一个 Packet 的 Word0 完成 handshake，所选路由必须锁定，直到该路由上 s_axis_pkt_tvalid && s_axis_pkt_tready && s_axis_pkt_tlast 对应的真实包尾 handshake。Packet 中途即使后续 TDATA 高 4 bit 看起来像其他 Type，也不得换路。

•  未选中的两个 Parser 端口 m_*_tvalid 必须为 0；选中 Parser 的 ready 直接决定输入 s_axis_pkt_tready。发生 backpressure 时，Dispatch 不得自行推进或改变被等待 beat 的 TDATA/TKEEP/TLAST。

•  对已识别的 Type=1/4/5，Dispatch 不预判 Packet 是否截断、超长或 TKEEP 非法；这些 beat 必须按原样交给对应 Parser，由 Parser 按各自规则决定 fatal error 和是否提交。

9.4 未支持 Packet Type 与 DROP 事务

当空闲状态接受到 Word0[31:28] 非 1/4/5 的 beat 时，Dispatch 产生一次 error_valid=1、error_code=4'h1，并进入该未知 Packet 的 DROP 事务。DROP 期间不拉高任何 m_data/m_context/m_version_tvalid，只通过 s_axis_pkt_tready 消耗输入，直到实际 TLAST handshake 后恢复空闲。若未知包的 Word0 同时 TLAST=1，则同一 handshake 即完成报错与 DROP。Dispatch 不为未知包继续检查 Header/Size/TKEEP，也不产生其他 Parser 错误码。

错误事件的累计、来源标记和 AXI4-Lite 软件可见计数仍属于未来 difi_status_counters；difi_rx_dispatch 只提供瞬时 error_valid/error_code。error_valid=0 时 error_code 的值不作为有效事务数据。

9.5 Reset、边界与不变量

•  aresetn 复位后必须回到空闲路由状态，三个输出 valid 与 error_valid 均为 0；复位打断中的 Packet 不要求恢复。

•  一个输入 Packet 最多只驱动一个 Parser；不存在同一 beat 同时被两个 Parser handshake 的合法情况。

•  Dispatch 的 Packet 边界只以实际 TLAST handshake 为准；Header Packet Size 只是 Parser 的校验字段，不用于 Dispatch 提前切路。

•  Dispatch 不修改任何协议 Word，因此其正确性可以用“选中输出 beat 序列与输入逐 beat 完全一致”作为核心不变量。

9.6 最低验证

Type=1/4/5 各至少一个完整 Packet，逐 beat 比较输入与唯一选中输出；验证 Word0 不丢失。对 Word0、中间 Word、TLAST 分别施加 backpressure，确认输入 ready、输出 valid/data/keep/last 稳定且路由不切换。构造未知 Type 的单 Word 包和多 Word 包，确认三个 Parser 均无 valid、只产生一次 code=1 并 drain 至 TLAST。构造支持 Type 但 Header/Size/TKEEP/TLAST 非法的包，确认 Dispatch 仍原样转发，由对应 Parser 报错。覆盖连续异类 Packet、同类连续 Packet、reset 后首包以及上一包 TLAST 与下一包 Word0 紧邻到达。

10. TX Scheduler：difi_tx_scheduler

10.1 模块身份与职责边界

模块：difi_tx_scheduler；Common / Scheduler / TX；FROZEN v1.3。输入为 Data Packetizer、Signal Context Generator、Version Generator 三路完整 Packet AXIS，以及发送使能、Time Source 有效性、Data 可启动状态、Context/Version 周期事件和配置提交请求；输出为一路合并 DIFI Packet AXIS，并向三个 TX 产生 pkt_start。核心职责仅是 Packet 级仲裁、发送权锁定、3→1 AXIS 复用、周期事件 pending 保留和配置 commit 边界握手。Scheduler 不生成、解析或修改任何 DIFI Word，不维护三类 Sequence，不生成周期计时，不保存配置字段，不承担 AXI4-Lite 地址译码、UTC 校时或 UDP/IP/Ethernet。

10.2 I/O 端口冻结表

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 分组 | 语义 / 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aclk | input | 1 | Clock | 单一工作时钟，与三个 TX 同域 |
| aresetn | input | 1 | Reset | 低有效复位 |
| tx_enable | input | 1 | Control | 1=允许启动新 Packet；变为 0 不终止已取得发送权的当前 Packet |
| time_valid | input | 1 | Time | 统一 Time Source 当前有效；Scheduler 只在其为 1 时启动三类 Packet |
| data_available | input | 1 | Data | IQ Source/FIFO 至少有一个可用于启动 Data 的 Sample；不承诺完整 N 个 Sample 已缓存 |
| cfg_commit_req | input | 1 | Config | cfg_regs 存在待原子提交配置；必须保持为 1 直到 cfg_commit_ack |
| cfg_commit_ack | output | 1 | Config | 仅 Packet 空闲边界产生 1-cycle pulse；该周期禁止任何 *_pkt_start |
| context_change_pending | input | 1 | Config | cfg_regs 持有；1=新 active 配置必须先由 change Context 公告，再允许 Data |
| context_periodic_trigger | input | 1 | Schedule | Context 周期到期 1-cycle event；Scheduler 内部转换为 pending |
| version_periodic_trigger | input | 1 | Schedule | Version 周期到期 1-cycle event；Scheduler 内部转换为 pending |
| data_pkt_start | output | 1 | Data Ctrl | 向 Data Packetizer 发出的 1-cycle 启动脉冲 |
| data_pkt_busy | input | 1 | Data Ctrl | Data Packetizer 已接受事务且尚未完整结束 |
| data_pkt_done | input | 1 | Data Ctrl | Data 最后一 Word 实际 handshake 的 1-cycle 完成事件 |
| s_axis_data_tdata | input | 32 | Data AXIS | 来自 Data Packetizer 的 DIFI Word |
| s_axis_data_tvalid | input | 1 | Data AXIS | Data Packet 输出有效 |
| s_axis_data_tready | output | 1 | Data AXIS | 仅 Data 拥有发送权时连接 m_axis_pkt_tready，否则为 0 |
| s_axis_data_tkeep | input | 4 | Data AXIS | Data Packet TKEEP |
| s_axis_data_tlast | input | 1 | Data AXIS | Data Packet 最后一 Word 标志 |
| context_pkt_start | output | 1 | Context Ctrl | 向 Context Generator 发出的 1-cycle 启动脉冲 |
| context_pkt_busy | input | 1 | Context Ctrl | Context Generator 当前事务 busy |
| context_pkt_done | input | 1 | Context Ctrl | Context Word26 实际 handshake 的 1-cycle 完成事件 |
| s_axis_context_tdata | input | 32 | Context AXIS | 来自 Context Generator 的 DIFI Word |
| s_axis_context_tvalid | input | 1 | Context AXIS | Context Packet 输出有效 |
| s_axis_context_tready | output | 1 | Context AXIS | 仅 Context 拥有发送权时连接 m_axis_pkt_tready，否则为 0 |
| s_axis_context_tkeep | input | 4 | Context AXIS | Context Packet TKEEP |
| s_axis_context_tlast | input | 1 | Context AXIS | Context Packet 最后一 Word标志 |
| version_pkt_start | output | 1 | Version Ctrl | 向 Version Generator 发出的 1-cycle 启动脉冲 |
| version_pkt_busy | input | 1 | Version Ctrl | Version Generator 当前事务 busy |
| version_pkt_done | input | 1 | Version Ctrl | Version Word10 实际 handshake 的 1-cycle 完成事件 |
| s_axis_version_tdata | input | 32 | Version AXIS | 来自 Version Generator 的 DIFI Word |
| s_axis_version_tvalid | input | 1 | Version AXIS | Version Packet 输出有效 |
| s_axis_version_tready | output | 1 | Version AXIS | 仅 Version 拥有发送权时连接 m_axis_pkt_tready，否则为 0 |
| s_axis_version_tkeep | input | 4 | Version AXIS | Version Packet TKEEP |
| s_axis_version_tlast | input | 1 | Version AXIS | Version Packet 最后一 Word 标志 |
| m_axis_pkt_tdata | output | 32 | Merged AXIS | 当前获得 ownership 的 TX 输出 DIFI Word |
| m_axis_pkt_tvalid | output | 1 | Merged AXIS | 当前选中 TX 的 TVALID |
| m_axis_pkt_tready | input | 1 | Merged AXIS | 下游 ready；只反馈给当前选中 TX |
| m_axis_pkt_tkeep | output | 4 | Merged AXIS | 当前选中 TX 的 TKEEP |
| m_axis_pkt_tlast | output | 1 | Merged AXIS | 当前选中 TX 的 TLAST |
| tx_busy | output | 1 | Status | 从某一路获得 Packet ownership 起至对应 pkt_done 前为 1；等待 Data 首 IQ 期间也为 1 |

10.3 Packet ownership、pkt_start 与 AXIS 复用

•  三个 *_pkt_start 均为 1-cycle pulse，只能在 Scheduler 当前无 active Packet 且对应 *_pkt_busy=0 时产生。Scheduler 只在 tx_enable=1 且 time_valid=1 时启动任何 DIFI Packet。

•  一旦向某一路产生 pkt_start，该路立即取得本 Packet 的 ownership；选择从启动事务起锁定，直到对应 *_pkt_done。Data Packetizer 即使仍在等待第一个 IQ Sample，也已经占有发送权，Context/Version 不得抢占。

•  DATA ownership 时，m_axis_pkt_* 逐拍等于 s_axis_data_*，且 s_axis_data_tready=m_axis_pkt_tready；Context/Version ownership 同理。未选中的两个 s_axis_*_tready 必须为 0。

•  pkt_done 的语义继承三个 Generator 已冻结合同：只有被选中 Packet 的 TLAST beat 实际 TVALID && TREADY handshake 后才产生。Scheduler 以该完成事件释放 ownership；TLAST 仅 valid 但未 ready 时不得提前切源。

•  tx_busy 仅表示 Scheduler 已授予 Packet ownership，不表示当前一定正在输出有效 beat；例如 Data 已 start、正在等首 IQ 时 tx_busy 仍为 1。

10.4 启动流程与仲裁优先级

Scheduler 在每个 Packet boundary / IDLE 时按固定优先级选择下一事务。cfg_commit_ack 是边界控制事务，不属于 DIFI Packet；其余 Packet 级选择只有在 tx_enable=1 且 time_valid=1 时才允许启动。

| 优先级 | 条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 0（最高） | cfg_commit_req=1 且 tx_busy=0 | 发 cfg_commit_ack；本周期禁止 Data/Context/Version pkt_start |
| 1 | startup_version_pending=1 | 启动 Version；Reset/Enable 后的首个 Version change |
| 2 | context_change_pending=1 | 启动 Context(change)；在新配置 Data 前必须完成 |
| 3 | context_periodic_pending=1 | 启动 Context(no-change) 周期公告 |
| 4 | version_periodic_pending=1 | 启动 Version 周期公告 |
| 5（最低） | data_available=1 | 启动 Data Packetizer |

Reset 后 Scheduler 内部 startup_version_pending=1，直到首个 Version Packet 完整 pkt_done 后清除。首次 Context change 不另设 Scheduler 启动标志：系统合同要求未来 cfg_regs 在 reset 后令 context_change_pending=1，因此正常首次顺序为 Version change → Context change → Data。若 tx_enable=0，以上启动次序保持 pending，待重新使能后继续。

10.5 Context / Version 周期事件与 pending

•  context_periodic_trigger 与 version_periodic_trigger 均定义为 1-cycle event pulse。周期计数器、毫秒到时换算和时间基准位于 Scheduler 外部，本模块不直接接收 CONTEXT_PERIOD_MS / VERSION_PERIOD_MS。

•  若 trigger 到达时 Scheduler 正忙，必须分别置 context_periodic_pending / version_periodic_pending，并保留到相应 Packet 成功启动；多个尚未服务的同类 trigger 合并为一个 pending，不累计欠发次数。

•  任意一次成功启动 Context 都可消化此前已有的 context_periodic_pending；因此 context_change_pending 与旧 periodic pending 同时存在时只需先发送一个 change Context，不紧接着补发旧 no-change Context。Version 的 startup 发送同样可以消化此前已有的 version_periodic_pending。

•  pending 的 clear 与新的同类 trigger 若在同一时钟沿发生，采用 set 优先：新到期事件必须保留为下一次待服务请求。

10.6 cfg_commit_req / cfg_commit_ack 原子提交边界

•  cfg_commit_req 由未来 cfg_regs 提供；有待提交 shadow 配置时保持为 1，直到收到 cfg_commit_ack。Scheduler 不读取 shadow/active 字段本身。

•  Scheduler 只有在没有 active Packet（tx_busy=0）时才允许 cfg_commit_ack=1，且 ack 为 1-cycle pulse。ack 所在周期禁止任何 *_pkt_start，避免“同沿 active 更新与 Generator snapshot”产生旧/新配置歧义。

•  cfg_regs 应在 cfg_commit_ack 有效沿执行 shadow→active，并置 context_change_pending=1。Scheduler 下一周期看到 pending 后按优先级启动 change Context；在该公告完整完成前，不得启动使用新 active 的 Data。

•  cfg_commit_ack 不受 tx_enable 或 time_valid 限制：系统可在尚未开启发送或 Time Source 暂不可用时先安全提交配置。若 req 在某个 Packet 发送期间到达，则等待该 Packet pkt_done 后再 ack。

•  若已有未公告的 context_change_pending 时又发生新的 commit，可在无 Data 插入的前提下由新 active 覆盖旧未公告配置，并由后续一次 change Context 公告最新状态；context_change_pending 的清除仍归 cfg_regs/context_change_done 合同，不归 Scheduler。

10.7 tx_enable、time_valid、Reset 与边界不变量

•  aresetn 后 Scheduler 回到 IDLE：三个 pkt_start、cfg_commit_ack 为 0，两个 periodic_pending 清 0，startup_version_pending 置 1，tx_busy=0。复位打断中的 Packet 不要求恢复。

•  tx_enable 从 1 变 0 只禁止启动新的 DIFI Packet，不是异步 abort。已经取得 ownership 的 Packet 必须继续到 pkt_done 后再停；周期 trigger 仍可被锁存，cfg_commit_req 仍可在空闲边界得到 ack。

•  time_valid=0 时不启动 Data/Context/Version，但已锁存的 startup、change、periodic 请求不得丢失；cfg_commit_ack 仍可正常发生。

•  Scheduler 不检查 Packet Type、Size、TKEEP 合法性，也不改写 TDATA/TKEEP/TLAST。其 AXIS 正确性的核心不变量是：一个 ownership 周期内总输出逐 beat 等价于唯一被选 TX 的输出，且任何 backpressure 都不能改变 source select。

10.8 最低验证

分别验证只有 Data / Context / Version 请求时的单路发送；Reset/Enable 后 Version→Context→Data；Data 发送中 Context/Version 到期只在包尾后切换；Context change 与 Version/周期事件同时出现时的优先级；data_available=0 不空启动 Data；Data 已 start 但等待首 IQ 时不被抢占；context/version trigger 在 busy 期间转换为 pending、同类多次 trigger 合并、clear 与新 trigger 同沿 set 优先；cfg_commit_req 在空闲/忙/tx_enable=0/time_valid=0 下的 req/ack，以及 ack 周期无 pkt_start；Word0、中间 Word、TLAST 随机 backpressure，尤其最后一 beat ready=0 时 source 不切换；tx_enable 中途关闭只在当前包完成后停；连续混合 Packet 下输出 beat 序列与被选三个 Generator 原始输出完全一致。

11. 跨模块集成与错误路由

11.1 TX 输入/输出合同

| 端点 | 生产者 | 消费者 | 统一事务 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data IQ | IQ Source / FIFO | Data Packetizer | I16/Q16、无 IQ TLAST；上游必须响应 tready |
| Config | cfg_active | 三个 TX | 只在各自规定的快照时刻采样 |
| Time | Time Source | 三个 TX | sec/ps/valid；协议核只消费 |
| Packet | 三个 TX | Scheduler / UDP path | Word0 至 TLAST 的完整 Packet；输出只能单源独占 |

11.2 TX Packet 边界调度

IQ Source/FIFO -> [Data Packetizer] -------\

active cfg/time -> [Context Generator] ------+-> TX Scheduler -> UDP

build params/time -> [Version Generator] ----/

one grant; lock route until selected TLAST handshake

•  Scheduler 只在总输出包尾 TLAST handshake 后切换选择源；不得中途更换 Packet Type 或授予另一模块 pkt_start。

•  未选源的 m_axis_pkt_tready=0；选中模块获得真实的下游 ready。pkt_done 为事务事件，不替代 TLAST handshake。

•  Data TX 接受 pkt_start 后可能仍在等待首 IQ；busy 期间必须保留发送权，不能让 Context/Version 抢占。

•  Reset/Enable 后先 Version change、后 Context change，再允许 Data；Context 配置更新时必须先完整发出新 change Context，再让新配置 Data 开始。

11.3 RX 分流与状态生效

UDP payload -> RX Dispatch --Type 1--> Data Parser --> Metadata + IQ

|--Type 4--> Context Parser --> rx_context_active

`--Type 5--> Version Parser --> rx_version_info

•  Dispatch 行为以第 9 章冻结接口为准：Word0 完整送入对应 Parser，Type=1/4/5 分别路由至 Data/Context/Version，并锁路至真实 TLAST handshake。

•  Dispatch 内部可组合判路或缓存 Word0，本文件不冻结内部 FSM；未知 Type 由 Dispatch 自行 drain 至 TLAST，并产生一次系统级 unsupported 错误事件。

•  Context 生效边界是 m_ctx_valid && m_ctx_ready。若需要后续 Data 使用更新后的 Context，系统层应确保该提交完成后才依原输入顺序放行对应 SID 的 Data。

•  Version 独立于 Data/Context SID；不得仅凭相同 SID 推断 Version 与数据流关联。

11.4 原子配置提交和 Context changed

| 事件 | 系统层必需动作 | 涉及模块 |
| --- | --- | --- |
| Reset / Enable | startup_version_pending + reset 后 context_change_pending=1；先 Version change、再 Context change；完成前不启 Data | Scheduler / cfg_regs |
| Context 相关配置 commit | cfg_commit_req 保持；空闲边界 ack；ack 沿 shadow→active + pending=1；下一 Data 前先发 change Context | cfg_regs / Scheduler |
| Data 正等待首 IQ | 已有 ownership / tx_busy；cfg_commit_req 等当前 Data 包完整结束后再 ack，active 不在包内改变 | Scheduler / cfg_regs |
| Context 发包时又有 commit | 当前 Context snapshot 不变；cfg_commit_req 等 pkt_done 后才 ack，再由新 pending 触发下一 change Context | cfg_regs / Scheduler |
| Version Stream ID 改动 | 只影响下一 Version snapshot；不修改 Data/Context SID | cfg_regs / Version |
| Context 周期重发 | 外部产生 trigger；Scheduler 忙时锁存 periodic_pending；pending=0 的周期 Context 为 no-change | Scheduler / Context |
| Version 周期重发 | 外部产生 trigger；Scheduler 忙时锁存 version_periodic_pending；在包边界按优先级插入 | Scheduler / Version |

v1.3 起配置提交边界由 cfg_commit_req / cfg_commit_ack 冻结：cfg_regs 保持 req，Scheduler 仅在 tx_busy=0 时 ack，且 ack 周期不得产生任何 pkt_start；cfg_regs 在 ack 沿执行 shadow→active 并置 context_change_pending=1，Scheduler 从下一周期起先发 change Context，再允许新 active Data。context_change_done 只确认已快照的 changed Context 完整发出，真正清 pending 仍由 cfg_regs 执行；若同沿存在更晚的新 commit，必须保持置位优先，避免旧完成事件清掉新配置。

11.5 Error Event 责任边界

Data Parser 的原有 error_code=1～7 不变。Context、Version Parser 复用适用的 1～7，分别新增 8=CONTEXT_FIELD_ERROR、9=VERSION_FIELD_ERROR。Parser 只发 error_valid（1-cycle）/error_code（4-bit）；跨 Parser 汇总时须保留事件源，三类流的 Seq 基线不可混用。统一完整错误码见附录 B。

单个错误包只报告一个 fatal error。采用 first-detected fatal error 策略：按 Packet 接收顺序检测到首个 fatal error 后锁存 error_code，并停止后续字段语义校验；若尚未到真实 TLAST，则继续 drain 至 TLAST 恢复包边界。同一 handshake 同时命中多个错误时，按 Type → Header → Length/TKEEP → Class → SID → 专用字段选择 error_code。Seq discontinuity 为非致命事件，不导致合法包丢弃。

11.6 暂不冻结的公共模块

difi_cfg_regs、difi_status_counters 的模块 I/O、AXI4-Lite 寄存器地址、CDC、FIFO 深度及 UDP/网络软件仍由后续接口版本定义。difi_rx_dispatch 已在 v1.2 第 9 章冻结，difi_tx_scheduler 已在 v1.3 第 10 章冻结；本章定义两个公共路由/调度模块与六个协议端点连接时的系统级关系。

12. 工程组织、验证与版本管理

12.1 推荐源文件结构

rtl/

|-- include/difi_v1_1_defs.vh

|-- data/difi_data_packetizer.v

|-- data/difi_data_parser.v

|-- context/difi_context_generator.v

|-- context/difi_context_parser.v

|-- version/difi_version_generator.v

|-- version/difi_version_parser.v

|-- common/difi_rx_dispatch.v       # FROZEN v1.2

|-- common/difi_tx_scheduler.v      # FROZEN v1.3

|-- common/remaining/               # config / status

`-- top/                    # engine integration

sim/

|-- tb_data_packetizer.v / tb_data_parser.v

|-- tb_context_generator.v / tb_context_parser.v

|-- tb_version_generator.v / tb_version_parser.v

|-- tb_rx_dispatch.v

|-- tb_tx_scheduler.v

`-- vectors/

12.2 六模块 + RX Dispatch + TX Scheduler 最低验证集合

| 对象 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| Data TX | 4-Sample 向量；N=1 / 256；首样本 snapshot；任意背压；Seq 回卷；最后 Word 完成条件。 |
| Data RX | 合法/错误 Header、Class、SID、Size、TKEEP、TLAST；IQ 和 Metadata 反压；错误包零 IQ。 |
| Context TX | 27 Word 参考向量；首次/周期 CIF0；启动时间有效性；配置修改快照；ack 和 commit 竞态；Seq 回卷。 |
| Context RX | 27 Word、BW/RF/Fs、CIF0/DPF/RefPoint、异常长度和时间；原子 Metadata；Seq 跳变。 |
| Version TX | 11 Word 参考向量；构建日期参数；first/no-change；SID 快照；TLAST 背压；Seq 回卷。 |
| Version RX | 11 Word；CIF0/CIF1/V49/Day/Rev/Type/ICD；SID 独立过滤；错误零提交。 |
| RX Dispatch | Type=1/4/5 路由；Word0 不丢；随机背压与锁路；未知 Type 单次错误 + drain；支持 Type 的坏包原样转发。 |
| TX Scheduler | 三路 TX 仲裁与 3→1 AXIS；Reset Version→Context→Data；change/periodic 优先级；data_available；pending 合并；cfg_commit req/ack；随机背压与 tx_enable/time_valid 边界。 |
| 端到端 | 三路包完整路由；Data TX→RX IQ 一致；Config commit→Context→Data 顺序；持续背压、混合 Packet、多种错误事件。 |

12.3 接口级 Regression Checklist

R01  ☐  Data 两个模块的名称、端口名、方向、位宽、握手事务与 v1.0 完全一致。

R02  ☐  三路 TX 分别输出 7+N / 27 / 11 Words；TKEEP 全为 F；TLAST 仅包尾；Seq 各自独立。

R03  ☐  Data/Context 使用同一 DATA_STREAM_ID；Version 使用独立 VERSION_STREAM_ID。

R04  ☐  Context/Version 于接受 pkt_start + time_valid 沿快照；Data 继续首 IQ handshake 快照。

R05  ☐  Context 相关 commit → changed Context 完整发送 → 新 active Data。

R06  ☐  TX Scheduler 的 Packet ownership、三路 AXIS 复用、Reset 启动顺序、仲裁优先级、periodic pending 与 cfg_commit req/ack 均符合第 10 章。

R07  ☐  RX Dispatch 的 Type=1/4/5 完整路由、Word0 保留、锁路、反压、unknown drain/error 均符合第 9 章；坏包不在 Dispatch 被误吞。

R08  ☐  Context/Version Metadata ready=0 时 valid 与字段稳定，不覆盖前一包。

R09  ☐  Error Code 1～7 不改码值；8/9 专用；合法 Seq 跳变可以继续提交。

R10  ☐  三类包各自参考向量逐 Word 对拍，并执行随机背压和异常字段测试。

R11  ☐  所有代码 Verilog-2001；附录只是端口模板，不是可运行完整 RTL。

12.4 后续变更规则

| 变化 | 处理方式 |
| --- | --- |
| FSM、缓存、流水线等内部优化 | 只要全部外部时序和事务不变，可不升级接口版本；需要重新跑回归。 |
| 新增可选端口 / 改变 handshake | 升级本接口规格，说明上下游迁移和新的测试。 |
| 改变 Packet 格式、IQ 位宽或 Trailer | 先升级协议规格，再升级本接口规格并记录兼容性。 |
| 新增 / 冻结其余 AXI4-Lite / Status 公共模块 | 按同样“职责→端口→事务→错误→验证”模板冻结；不得反向破坏六模块、RX Dispatch 与 TX Scheduler 已冻结接口。 |

冻结验收不是功能验收：本版不声称 RTL 已完成、TB 已通过或官方 DIFI/Wireshark 已认证。代码完成后须单独保存仿真、参考向量、外部工具与板级验证证据。

附录 A. 六模块 + RX Dispatch + TX Scheduler Verilog-2001 端口骨架

以下骨架均为接口和类型声明示例，不包含可工作的 FSM。六个协议端点接口保持原冻结版本；A.7 为 RX Dispatch v1.2，A.8 新增 TX Scheduler v1.3 接口。reg/wire 可在保持外部行为不变时按 RTL 实现方式调整。

A.1 difi_data_packetizer.v

module difi_data_packetizer (

input  wire        aclk,

input  wire        aresetn,

input  wire        pkt_start,

output reg         pkt_busy,

output reg         pkt_done,

input  wire [31:0] s_axis_iq_tdata,

input  wire        s_axis_iq_tvalid,

output reg         s_axis_iq_tready,

input  wire [31:0] cfg_data_stream_id,

input  wire [15:0] cfg_samples_per_packet,

input  wire [31:0] time_sec,

input  wire [63:0] time_ps,

input  wire        time_valid,

output reg  [31:0] m_axis_pkt_tdata,

output reg         m_axis_pkt_tvalid,

input  wire        m_axis_pkt_tready,

output wire [3:0]  m_axis_pkt_tkeep,

output reg         m_axis_pkt_tlast

);

assign m_axis_pkt_tkeep = 4'b1111;

// Internal FSM / snapshot / sequence logic follows.

endmodule

A.2 difi_data_parser.v

module difi_data_parser (

input  wire        aclk,

input  wire        aresetn,

input  wire [31:0] s_axis_pkt_tdata,

input  wire        s_axis_pkt_tvalid,

output reg         s_axis_pkt_tready,

input  wire [3:0]  s_axis_pkt_tkeep,

input  wire        s_axis_pkt_tlast,

input  wire        cfg_stream_filter_enable,

input  wire [31:0] cfg_expected_stream_id,

output reg  [31:0] m_axis_iq_tdata,

output reg         m_axis_iq_tvalid,

input  wire        m_axis_iq_tready,

output reg         m_axis_iq_tlast,

output reg         m_meta_valid,

input  wire        m_meta_ready,

output reg  [31:0] m_meta_stream_id,

output reg  [3:0]  m_meta_seq,

output reg  [31:0] m_meta_time_sec,

output reg  [63:0] m_meta_time_ps,

output reg  [15:0] m_meta_sample_count,

output reg         error_valid,

output reg  [3:0]  error_code

);

// 256 x 32 payload buffer + receive/check/commit FSM follows.

endmodule

A.3 difi_context_generator.v

module difi_context_generator (

input wire aclk, input wire aresetn,

input wire pkt_start, output reg pkt_busy, output reg pkt_done,

input wire [31:0] cfg_data_stream_id,

input wire [31:0] cfg_sample_rate_hz,

input wire [31:0] cfg_bandwidth_hz,

input wire [63:0] cfg_rf_freq_hz,

input wire cfg_context_change_pending,

output reg context_change_done,

input wire [31:0] time_sec, input wire [63:0] time_ps,

input wire time_valid,

output reg [31:0] m_axis_pkt_tdata,

output reg m_axis_pkt_tvalid, input wire m_axis_pkt_tready,

output wire [3:0] m_axis_pkt_tkeep,

output reg m_axis_pkt_tlast

);

assign m_axis_pkt_tkeep = 4'b1111;

// Implement handshake / snapshot / 27-word FSM here.

endmodule

A.4 difi_context_parser.v

module difi_context_parser (

input wire aclk, input wire aresetn,

input wire [31:0] s_axis_pkt_tdata,

input wire s_axis_pkt_tvalid, output reg s_axis_pkt_tready,

input wire [3:0] s_axis_pkt_tkeep, input wire s_axis_pkt_tlast,

input wire cfg_stream_filter_enable,

input wire [31:0] cfg_expected_stream_id,

output reg m_ctx_valid, input wire m_ctx_ready,

output reg [31:0] m_ctx_stream_id,

output reg [3:0] m_ctx_seq,

output reg [31:0] m_ctx_time_sec,

output reg [63:0] m_ctx_time_ps,

output reg m_ctx_changed,

output reg [31:0] m_ctx_bandwidth_hz,

output reg [63:0] m_ctx_rf_freq_hz,

output reg [31:0] m_ctx_sample_rate_hz,

output reg error_valid, output reg [3:0] error_code

);

// Receive -> validate 27 words -> metadata valid/ready.

endmodule

A.5 difi_version_generator.v

module difi_version_generator #(

parameter [6:0] BUILD_YEAR_OFFSET = 7'd26,

parameter [8:0] BUILD_DAY_OF_YEAR = 9'd252

) (

input wire aclk, input wire aresetn,

input wire pkt_start, output reg pkt_busy, output reg pkt_done,

input wire [31:0] cfg_version_stream_id,

input wire [31:0] time_sec, input wire [63:0] time_ps,

input wire time_valid,

output reg [31:0] m_axis_pkt_tdata,

output reg m_axis_pkt_tvalid, input wire m_axis_pkt_tready,

output wire [3:0] m_axis_pkt_tkeep,

output reg m_axis_pkt_tlast

);

assign m_axis_pkt_tkeep = 4'b1111;

// Implement 11-word FSM; replace build parameters for release.

endmodule

A.6 difi_version_parser.v

module difi_version_parser (

input wire aclk, input wire aresetn,

input wire [31:0] s_axis_pkt_tdata,

input wire s_axis_pkt_tvalid, output reg s_axis_pkt_tready,

input wire [3:0] s_axis_pkt_tkeep, input wire s_axis_pkt_tlast,

input wire cfg_stream_filter_enable,

input wire [31:0] cfg_expected_stream_id,

output reg m_ver_valid, input wire m_ver_ready,

output reg [31:0] m_ver_stream_id,

output reg [3:0] m_ver_seq,

output reg [31:0] m_ver_time_sec,

output reg [63:0] m_ver_time_ps,

output reg m_ver_changed,

output reg [31:0] m_ver_info,

output reg error_valid, output reg [3:0] error_code

);

// Receive -> validate 11 words -> metadata valid/ready.

endmodule

A.7 difi_rx_dispatch.v

module difi_rx_dispatch (

input  wire        aclk,

input  wire        aresetn,

// RX input packet stream

input  wire [31:0] s_axis_pkt_tdata,

input  wire        s_axis_pkt_tvalid,

output wire        s_axis_pkt_tready,

input  wire [3:0]  s_axis_pkt_tkeep,

input  wire        s_axis_pkt_tlast,

// To Data Parser

output wire [31:0] m_data_tdata,

output wire        m_data_tvalid,

input  wire        m_data_tready,

output wire [3:0]  m_data_tkeep,

output wire        m_data_tlast,

// To Context Parser

output wire [31:0] m_context_tdata,

output wire        m_context_tvalid,

input  wire        m_context_tready,

output wire [3:0]  m_context_tkeep,

output wire        m_context_tlast,

// To Version Parser

output wire [31:0] m_version_tdata,

output wire        m_version_tvalid,

input  wire        m_version_tready,

output wire [3:0]  m_version_tkeep,

output wire        m_version_tlast,

// Error

output reg         error_valid,

output reg  [3:0]  error_code

);

// Word0 type decode + packet route lock + unsupported DROP/error logic follows.

endmodule

A.8 difi_tx_scheduler.v

module difi_tx_scheduler (

input  wire        aclk,

input  wire        aresetn,

// Global control

input  wire        tx_enable,

input  wire        time_valid,

input  wire        data_available,

// Atomic configuration commit handshake

input  wire        cfg_commit_req,

output reg         cfg_commit_ack,

// Context / Version scheduling events

input  wire        context_change_pending,

input  wire        context_periodic_trigger,

input  wire        version_periodic_trigger,

// Data Packetizer control

output wire         data_pkt_start,

input  wire        data_pkt_busy,

input  wire        data_pkt_done,

// From Data Packetizer

input  wire [31:0] s_axis_data_tdata,

input  wire        s_axis_data_tvalid,

output wire        s_axis_data_tready,

input  wire [3:0]  s_axis_data_tkeep,

input  wire        s_axis_data_tlast,

// Context Generator control

output wire         context_pkt_start,

input  wire        context_pkt_busy,

input  wire        context_pkt_done,

// From Context Generator

input  wire [31:0] s_axis_context_tdata,

input  wire        s_axis_context_tvalid,

output wire        s_axis_context_tready,

input  wire [3:0]  s_axis_context_tkeep,

input  wire        s_axis_context_tlast,

// Version Generator control

output wire         version_pkt_start,

input  wire        version_pkt_busy,

input  wire        version_pkt_done,

// From Version Generator

input  wire [31:0] s_axis_version_tdata,

input  wire        s_axis_version_tvalid,

output wire        s_axis_version_tready,

input  wire [3:0]  s_axis_version_tkeep,

input  wire        s_axis_version_tlast,

// Merged DIFI Packet output

output wire [31:0] m_axis_pkt_tdata,

output wire        m_axis_pkt_tvalid,

input  wire        m_axis_pkt_tready,

output wire [3:0]  m_axis_pkt_tkeep,

output wire        m_axis_pkt_tlast,

// Scheduler status

output wire        tx_busy

);

// Packet-level arbitration, source ownership, periodic pending and 3-to-1 AXIS mux follow.

endmodule

附录 B. 统一 Error Code 速查

| code | 名称 | 触发条件 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4'h1 | UNSUPPORTED_PACKET_TYPE | RX Dispatch 接受 Word0 Type 非 1/4/5；或 Parser 单元测试收到非本类型 | Dispatch drain / Parser 丢弃 |
| 4'h2 | HEADER_ERROR | C/reserved/TSM/TSI/TSF 不符合对应 Profile | 丢弃 |
| 4'h3 | SIZE_ERROR | Packet Size / 实际长度不一致；TKEEP 非 1111；超长 | 丢弃 |
| 4'h4 | CLASS_ERROR | OUI 或 ICC/PCC 与对应类型不符 | 丢弃 |
| 4'h5 | STREAM_ID_MISMATCH | 开启本 Parser 的 SID 过滤且 SID 不匹配 | 丢弃 |
| 4'h6 | SEQ_DISCONTINUITY | 当前流 Seq 不等于预计下一个值 | 仅报告；合法包继续 |
| 4'h7 | TRUNCATED_PACKET | TLAST 在 Header 声明长度前提前 | 丢弃 |
| 4'h8 | CONTEXT_FIELD_ERROR | Context CIF0、RefPoint、BW/RF/Fs、DPF 或时间非法 | 丢弃，不提交 |
| 4'h9 | VERSION_FIELD_ERROR | Version CIF、V49、Day/Revision/Type/ICD 或时间非法 | 丢弃，不提交 |
| 4'hA~F | RESERVED | 后续系统和可靠性扩展 | 未分配 |

与 v1.0 兼容说明：Data Parser 保持原有 1～7 编码和值；Context、Version Parser 继续复用适用码值并使用 8/9；RX Dispatch v1.2 只产生 1=UNSUPPORTED_PACKET_TYPE；TX Scheduler v1.3 不产生 error_code。所有累计计数、清零及 AXI4-Lite 软件读取均由未来 difi_status_counters 负责。

附录 C. 六模块 + RX Dispatch + TX Scheduler 接口与不变量速查

C.1 六模块 + RX Dispatch + TX Scheduler 输入、输出与关键时刻

| 模块 | 上游输入 | 下游输出 | 关键合同 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data TX | IQ AXIS；Data SID、N；time；pkt_start | Packet AXIS；busy / done | 首 IQ handshake snapshot；7+N Words |
| Data RX | Data Packet AXIS；SID filter | IQ AXIS；Metadata；error_* | 整包合法→Metadata→IQ |
| Context TX | Data SID、Fs/BW/RF、pending；time；start | Packet AXIS；busy/done/change_done | 启动沿 snapshot；27 Words |
| Context RX | Context AXIS；Data SID filter | m_ctx_*；error_* | 整包合法→Metadata handshake |
| Version TX | Version SID；time；build 参数；start | Packet AXIS；busy/done | 启动沿 snapshot；11 Words |
| Version RX | Version AXIS；Version SID filter | m_ver_*；error_* | 整包合法→Metadata handshake |
| RX Dispatch | 单路 DIFI Packet AXIS | Data / Context / Version 三路 Packet AXIS；error_* | Word0 Type 判路；整包锁路至 TLAST；unknown drain + code=1 |
| TX Scheduler | 三路 TX Packet AXIS；start/busy/done；enable/time/data；commit/periodic 控制 | 一路合并 Packet AXIS；三个 pkt_start；cfg_commit_ack；tx_busy | Packet 级 ownership；固定优先级；periodic pending；ack 周期不启动 Packet |

C.2 不变量

•  RX Dispatch 对支持类型只做透明分流：输入与唯一选中输出逐 beat 等价；Word0 不丢、包内不换路、未知 Type 不进入任何 Parser。

•  TX Scheduler 对被选 TX 只做透明复用：ownership 从 pkt_start 锁至 pkt_done；未选源 ready=0；周期事件忙时进入 pending；cfg_commit_ack 周期不允许任何 Packet start。

AXIS 只在 TVALID && TREADY 沿推进；反压时 beat 字段保持稳定。

Data Timestamp/config snapshot 与第一个 IQ Sample 的 handshake 同沿，而不是 pkt_start。

Data IQ 输入无 TLAST；N_sample 决定 Data Packet 长度。

RX Data 完整合法才输出 IQ；Context/Version 完整合法才提交 Metadata。

三个 TX Seq 独立，且只在各自最后一个 Word handshake 后递增。

新配置必须先 Context changed 公告，再让新 Data 使用；Version 使用独立 SID。

最终使用原则：协议规格负责定义“Packet 内每一位是什么”；本接口规格负责定义“模块怎么连接、何时完成一笔事务、谁管理状态”。二者配套使用，任何 .v 文件均不得形成隐藏的第三套规格。