DIFI 1.1 协议实现规格

Version 1.0

基于 VITA 49.2 / DIFI Profile 的 FPGA Digital IF 高速协议引擎

协议冻结基线 · 用于 Packetizer / Parser / Context / Version / 外部验证实现

| 文档状态 | Protocol Baseline / 冻结基线 |
| --- | --- |
| DIFI 参考版本 | IEEE-ISTO Std 4900-2021, DIFI Version 1.1 |
| 项目协议子集 | Standard Flow Signal Data + Standard Flow Signal Context + Version Flow Signal Context |
| 项目数据格式 | Complex Cartesian, Signed Fixed Point, I16/Q16 |
| 发布日期 | 2026-09-09 |
| 适用阶段 | 协议实现、RTL 设计、仿真、上板、DIFI/Wireshark/PCAP 验证 |

本文件不是 DIFI 标准原文，而是本竞赛工程在 DIFI 1.1 上冻结的实现 Profile。

文档控制与使用说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档目的 | 把已完成的 DIFI 1.1 学习结果固化为可直接指导 RTL、测试平台、上位机和验证脚本的工程规范。 |
| 规范性 | “DIFI 1.1 规定”表示外部标准/官方 v1.1 packet definition 约束；“项目冻结”表示为竞赛实现主动缩小的范围。 |
| 变更原则 | 后续若外部自认证工具或标准原文核对发现差异，先修改本文件并记录变更，再修改 RTL；禁止在多个模块中各自维护协议常量。 |
| 实现边界 | 本 v1.0 不实现 DIFI 1.2/1.3 新增 Flow Control、Sample Count、Command 等机制，也不实现通用 VITA 49.2 全功能解析。 |
| 网络边界 | DIFI Packet 作为 UDP Payload。本协议引擎只负责 DIFI Packet 本体；IP/UDP/Ethernet 头、UDP checksum 和 Ethernet FCS 由 PS/网络栈或后级网络模块负责。 |

重要校核说明： 本文件在生成前重新对照 DIFI Consortium 当前 DIFI-Certification 仓库中明确命名为 difi_data_v1_1.py、difi_context_v1_1.py、difi_version_v1_1.py 的定义。由此采用 OUI=0x6A621E、Signal Context PCC=0x0001。Legacy-DIFI-Validator 旧脚本中 OUI=0x0012A2、Context PCC=0x0000 等默认值仅作为旧工具兼容参考，不作为本工程 v1.1 规范常量。

| 版本 | 日期 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-09 | 冻结基线 | 统一 DIFI 1.1 三类 Packet；冻结 I16/Q16、UTC、Real-Time TSF；确定 OUI/ICC/PCC/CIF/DPF 常量；定义 TX/RX、调度、时间源、错误与验证规则。 |

内容索引

1. 适用范围与参考源优先级

2. DIFI 1.1 项目 Profile 总览

3. 通用字节序、Word 与 Header 约定

4. Standard Flow Signal Data Packet

5. Standard Flow Signal Context Packet

6. Version Flow Signal Context Packet

7. 配置模型与配置一致性

8. Packet 调度策略

9. Parser 接收、校验与错误模型

10. 时间戳与 Time Source 接口语义

11. UDP/Ethernet 封装边界与 MTU

12. 验证与自认证策略

13. RTL 常量与实现检查清单

附录 A. 字段编码公式

附录 B. State/Event Indicator 位定义与项目策略

附录 C. 三类 Packet 参考测试向量

附录 D. 参考资料与工具版本说明

1. 适用范围与参考源优先级

1.1 工程目标

本工程实现一个面向 DIFI 1.1 的 FPGA Digital IF 协议引擎，完成“纯 IQ 数据流 ↔ DIFI Packet”的双向转换，并通过 AXI4-Lite 接收必要配置，通过 UDP 与 PC 端进行互通和外部标准验证。

发送方向：I16/Q16 IQ Stream → DIFI Signal Data Packet；按调度生成 Signal Context / Version Context。

接收方向：DIFI Signal Data / Signal Context / Version Context → IQ Stream + Context/Version 状态。

协议实现关注数据面互操作、字段合规、速率匹配、背压、错误统计与可验证性；不追求完整 VITA 49.2 通用性。

1.2 本 v1.0 支持的 Packet

| Packet | Packet Type | Information Class | Packet Class | 项目用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard Flow Signal Data | 0x1 | 0x0000 | 0x0000 | 承载实际 IQ Sample |
| Standard Flow Signal Context | 0x4 | 0x0000 | 0x0001 | 描述 Sample Rate、Bandwidth、RF Frequency、数据格式等 |
| Version Flow Signal Context | 0x5 | 0x0001 | 0x0004 | 描述 DIFI/VITA 版本和实现版本信息 |

不支持： Sample Count Flow、Flow Control Packet、Command Packet、DIFI 1.2/1.3 新增 Information Class/Packet Class、任意 bit-depth 动态切换、通用 VITA Trailer/Trailer Sample Loss。DIFI v1.1 官方 packet definition 将 Header bits[26:25] 固定为 00，本项目因此不生成或解析 VITA Trailer。

1.3 参考源优先级

DIFI Consortium 当前 DIFI-Certification 仓库中的 v1.1 packet definitions：difi_data_v1_1.py、difi_context_v1_1.py、difi_version_v1_1.py。作为本工程字段结构与合规常量的最高优先级可执行参考。

DIFI Consortium 官方 DIFI 101 Tutorial，其中 Signal Data 格式明确标注 “according to version 1.1”。

DIFI Consortium 官方材料中的 DIFI 1.1 Information Class / Packet Class 映射（Basic Data Plane 与 Version Flow）。

IEEE-ISTO Std 4900-2021 / DIFI 1.1 标准正文（可获得时用于最终复核）。

ANSI/VITA 49.2-2017：仅用于 DIFI 未完整复述的底层字段语义和定点编码。

Legacy-DIFI-Validator：用于旧工具交叉验证，不用于覆盖上述 v1.1 常量。

2. DIFI 1.1 项目 Profile 总览

| 项目 | Signal Data | Signal Context | Version Context |
| --- | --- | --- | --- |
| Packet Type | 0x1 | 0x4 | 0x5 |
| Class ID Present | 1 | 1 | 1 |
| Header bits[26:25] | 00 | 00 | 00 |
| TSM | 0 | 1 | 1 |
| TSI（项目冻结） | 01 = UTC | 01 = UTC | 01 = UTC |
| TSF | 10 = Real-Time / ps | 10 = Real-Time / ps | 10 = Real-Time / ps |
| Packet Size | 7 + N words | 27 words | 11 words |
| OUI | 0x6A621E | 0x6A621E | 0x6A621E |
| ICC / PCC | 0000 / 0000 | 0000 / 0001 | 0001 / 0004 |
| Stream ID | DATA_STREAM_ID | DATA_STREAM_ID | VERSION_STREAM_ID |
| Sequence | 独立 mod-16 | 独立 mod-16 | 独立 mod-16 |
| IQ Payload | I16/Q16 | — | — |
| 上下文参数 | — | Fs/BW/RF/格式等 | — |
| 版本参数 | — | — | Year/Day/Rev/Type/ICD |

项目默认 Stream ID 建议：DATA_STREAM_ID=0x00000001，VERSION_STREAM_ID=0x00000002。二者均保留配置能力。Version Flow 与数据流的关联不能只依赖相同 SID，因此工程上主动分开。

3. 通用字节序、Word 与 Header 约定

3.1 Word、位编号与网络字节序

协议 Word 固定为 32 bit；Packet Size 的单位是 32-bit Word，不是 byte。

本文 Word0 为第一个 32-bit Word，Word 内 bit31 为最高位，bit0 为最低位。

DIFI v1.1 packet definitions 与 Wireshark 解析采用 big-endian。每个 32-bit Word 在线路/UDP Payload 中按 MSB Byte → LSB Byte 发送。

I16/Q16 项目格式中，一个复数 Sample 恰好占一个 Word：bits[31:16]=I，bits[15:0]=Q；字节顺序为 I[15:8], I[7:0], Q[15:8], Q[7:0]。

Example: I = 16'h1234, Q = 16'hABCD
Protocol Word = 32'h1234_ABCD
UDP bytes     = 12 34 AB CD

3.2 通用 Header 位定义

| Bits | 字段 | 宽度 | 本项目约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:28] | Packet Type | 4 | 由三种 Packet 类型决定 |
| [27] | Class ID Present | 1 | 固定 1 |
| [26:25] | Reserved / profile-fixed indicator bits | 2 | 固定 00；不使用 Trailer |
| [24] | TSM | 1 | Data=0；Context/Version=1 |
| [23:22] | TSI | 2 | 固定 01 = UTC |
| [21:20] | TSF | 2 | 固定 10 = Real-Time，fractional timestamp 单位 ps |
| [19:16] | Sequence Number | 4 | 每个 Packet Stream 独立 mod-16 |
| [15:0] | Packet Size | 16 | 包含整个 DIFI Packet 的 32-bit Word 数 |

TSI 项目冻结： DIFI v1.1 允许 UTC(01)、GPS(10)、POSIX(11)，禁止 00。本工程统一冻结为 UTC，避免在 RTL 中实现多套 epoch 语义。

3.3 Class Identifier 两个 Word

Class ID Present=1，因此 Word2～Word3 始终存在。Word2 的高 8 bit 为 padding/reserved=0，低 24 bit 为 OUI；Word3 为 Information Class Code + Packet Class Code。

| Word | Bits | 含义 | 冻结值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Word2 | [31:24] | Padding/Reserved | 0x00 |
| Word2 | [23:0] | OUI | 0x6A621E |
| Word3 | [31:16] | Information Class Code | 按 Packet 类型 |
| Word3 | [15:0] | Packet Class Code | 按 Packet 类型 |

OUI 冻结依据： DIFI-Certification 当前 v1.1 Data/Context/Version 三个 packet definition 都显式校验 OUI==0x6A621E。本工程因此统一使用 0x6A621E。

3.4 Timestamp 通用表示

Word4：32-bit Integer-seconds Timestamp；本项目 TSI=UTC。

Word5～6：64-bit Fractional-seconds Timestamp，单位 picoseconds past integer second。

合法 fractional timestamp 应满足 0 ≤ time_ps < 10^12。

Signal Data timestamp 标记该 Data Packet 中第一个 IQ Sample 的时间；Context/Version 在生成 Packet 时锁存当前时间。

4. Standard Flow Signal Data Packet

4.1 功能与长度

Signal Data Packet 承载实际 IQ Sample。固定 Prologue 为 7 Words，后接 N 个 Payload Words。由于项目冻结 I16/Q16，一个 Complex Sample 恰好等于一个 Payload Word。

Packet Size = 7 + N_sample  (words)
Packet Bytes = 4 * (7 + N_sample)

| Word | 字段 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Header | Type=1, C=1, bits26:25=00, TSM=0, TSI=UTC, TSF=2, Seq, Size=7+N |
| 1 | Stream ID | DATA_STREAM_ID |
| 2 | OUI | 0x006A621E |
| 3 | ICC / PCC | 0x0000_0000 |
| 4 | Integer Timestamp | 第一 Sample 的 UTC 整秒 |
| 5 | Fraction Timestamp [63:32] | 第一 Sample 的 picoseconds 高 32 bit |
| 6 | Fraction Timestamp [31:0] | 第一 Sample 的 picoseconds 低 32 bit |
| 7 ... 6+N | IQ Payload | 每 Word = I16 ¦ Q16 |

| 字段 | DIFI 1.1 / 项目值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Packet Type | 0x1 | Standard Flow Signal Data |
| C | 1 | Class Identifier 存在 |
| bits[26:25] | 00 | 无 Trailer |
| TSM | 0 | Data Packet |
| TSI | 01 | 项目冻结 UTC |
| TSF | 10 | Real-Time / picoseconds |
| OUI | 0x6A621E | v1.1 certification 常量 |
| ICC/PCC | 0x0000/0x0000 | Basic Data Plane / Standard Flow Signal Data |

Seq=0、N=256 时，Packet Size=263=0x0107，Word0 为 0x1860_0107。Seq 每成功发出一个完整 Data Packet 后加 1，并自然回卷 15→0。

4.2 IQ Payload Profile

| 属性 | 项目冻结 |
| --- | --- |
| Real/Complex | Complex Cartesian |
| 数值类型 | Signed Fixed Point / two’s complement |
| I 位宽 | 16 bit |
| Q 位宽 | 16 bit |
| Sample 排列 | I0,Q0,I1,Q1,... |
| Word 映射 | word[k][31:16]=I, word[k][15:0]=Q |
| Packing | Link-efficient；无 Event Tag、无 Channel Tag、无 padding |

DIFI v1.1 允许 4～16 bit signed complex samples；本工程不实现动态 bit-depth，仅实现 16+16 bit。这样 Packetizer/Parser 无需跨 Word 重新拼样本。

4.3 项目 Packet Size 策略

第一版默认 N_sample=256，对应 DIFI Packet=1052 bytes。

后续支持可配置 samples_per_packet，但 v1.0 工程约束范围为 1～256，便于固定 FIFO 上限并保证普通 1500-byte IPv4 MTU 下无碎片。

若未来扩大到普通 IPv4 MTU 的理论上限：UDP payload≤1472 bytes，则 I16/Q16 条件下 N≤361；本 v1.0 不使用该上限。

4.4 TX 行为约束

1. 只在一个 Packet 边界处锁存 cfg_snapshot（Stream ID、samples_per_packet）与第一 Sample 时间戳。

2. 开始发包后，当前 Packet 的配置不得被中途改变。AXI-Lite 新配置仅在下一 Packet 生效。

3. Payload 必须保持 Sample 顺序，不得插入空 Word。

4. Packet Size 必须与实际输出 Word 数完全一致。

5. Sequence Number 只在完整 Packet 成功送出后递增。发生下游 backpressure 时保持当前 TDATA/TLAST/状态不变。

4.5 RX 合规检查

Packet Type=1；Class ID Present=1；bits[26:25]=00；TSM=0；TSI≠0（项目正常流要求=UTC）；TSF=2。

OUI=0x6A621E；ICC=0；PCC=0。

Packet Size 与实际接收长度一致，且 Packet Size≥7。

项目 I16/Q16 模式要求 Payload Words=N，N≥1；每 Word 直接拆 I/Q。

若开启 Stream Filter，则 Stream ID 必须等于 DATA_STREAM_ID；否则计数 stream_id_mismatch。

Sequence 与上一 Data Packet 不连续时计数 seq_discontinuity，但是否丢弃当前 Packet 由 Parser 策略决定；v1.0 默认仍解析当前合法 Packet。

5. Standard Flow Signal Context Packet

5.1 功能与固定长度

Signal Context Packet 描述 DATA_STREAM_ID 对应 IQ 流的解释参数。DIFI v1.1 Context 固定为 27 Words = 108 bytes。

在本工程中，Context 不是可选“说明文字”，而是数据语义的一部分；特别是 Sample Rate、Bandwidth、RF Frequency 和 Data Packet Payload Format 必须与实际 Data Stream 一致。

| Word | 字段 | 项目属性 | 编码/值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Header | 固定 + context_seq | Type=4, Size=27 |
| 1 | Stream ID | 动态 | DATA_STREAM_ID |
| 2 | OUI | 固定 | 0x006A621E |
| 3 | ICC/PCC | 固定 | 0x0000_0001 |
| 4 | Integer Timestamp | Time Source | UTC seconds |
| 5-6 | Fraction Timestamp | Time Source | picoseconds |
| 7 | CIF0 | 状态 | FBB98000 / 7BB98000 |
| 8 | Reference Point | 固定 | 0x00000064 |
| 9-10 | Bandwidth | 动态 | Hz × 2^20 |
| 11-12 | IF Reference Frequency | 固定 | 0 |
| 13-14 | RF Reference Frequency | 动态 | Hz × 2^20 |
| 15-16 | IF Band Offset | 固定 | 0 |
| 17 | Reference Level | 固定 | 0x00000000 |
| 18 | Gain / Attenuation | 固定 | 0x00000000 |
| 19-20 | Sample Rate | 动态 | samples/s × 2^20 |
| 21-22 | Timestamp Adjustment | 固定 | 0 |
| 23 | Timestamp Calibration Time | 固定 | 0 |
| 24 | State/Event Indicators | 固定 | 0x00000000 |
| 25 | Data Packet Payload Format #1 | 固定 | 0xA00003CF |
| 26 | Data Packet Payload Format #2 | 固定 | 0x00000000 |

Seq=0 时 Header Word0 = 0x4960_001B。

5.2 CIF0 与 Context Change

| 场景 | CIF0 | 项目行为 |
| --- | --- | --- |
| 首次发送 Context | 0xFBB98000 | change=1 |
| Fs/BW/RF 等 Context 配置 commit 后首次发送 | 0xFBB98000 | 必须在使用新参数的 Data Packet 前发送 |
| 参数未变化的周期重发 | 0x7BB98000 | change=0 |

Context Generator 使用 context_changed latch：Reset 后置 1；任一 Context 相关配置完成原子 commit 后置 1；当一个 change=1 Context Packet 完整发出后清零。

5.3 频率、带宽和采样率编码

Bandwidth_raw   = round(Bandwidth_Hz   * 2^20)
IF_Freq_raw      = round(IF_Freq_Hz      * 2^20)   // signed
RF_Freq_raw      = round(RF_Freq_Hz      * 2^20)   // signed field, project uses >=0
IF_Offset_raw    = round(IF_Offset_Hz    * 2^20)   // signed
Sample_Rate_raw = round(Sample_Rate_sps * 2^20)

工程寄存器保存人类易读的整数 Hz/sps；PL 打包时通过左移 20 bit 生成协议值，不需要乘法器。项目只接受整数 Hz，因此 fractional Hz 部分为 0。

| 配置量 | AXI-Lite/上位机语义 | Protocol Field | 项目范围建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandwidth | 整数 Hz | unsigned 64-bit scaled | >0，且不大于 Sample Rate |
| RF Reference Frequency | 整数 Hz | signed 64-bit scaled | 0～100 GHz（认证工具检查范围） |
| Sample Rate | 整数 samples/s | unsigned 64-bit scaled | >0 |
| IF Reference Frequency | — | signed 64-bit scaled | 固定 0 |
| IF Band Offset | — | signed 64-bit scaled | 固定 0 |

Gain 字段项目策略： 虽然 DIFI/VITA 定义 Gain/Attenuation 字段（Stage 1 位于低 16 bit，Stage 2 位于高 16 bit，二者为 signed、7 个 fractional bits），本竞赛 v1.0 将 Word18 固定为 0x00000000，不开放 Gain 配置。这样避免把不存在的真实模拟链路增益伪装成有意义测量值，也减少 DIFI 1.1/后续版本互操作歧义。

5.4 Data Packet Payload Format（I16/Q16）

| Bit | 字段 | 冻结值 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Packing Method | 1 | Link-efficient |
| 30:29 | Real/Complex Type | 01 | Complex Cartesian |
| 28:24 | Data Item Format | 00000 | Signed Fixed Point |
| 23 | Sample Repeat | 0 | No repeat |
| 22:20 | Event Tag Size | 000 | No event tag |
| 19:16 | Channel Tag Size | 0000 | No channel tag |
| 15:12 | Data Item Fraction Size | 0000 | 项目整数样本 |
| 11:6 | Item Packing Field Size | 15 | 实际 16 bit，编码=bit_width-1 |
| 5:0 | Data Item Size | 15 | 实际 16 bit，编码=bit_width-1 |

Word25 = 32'hA000_03CF
Word26 = 32'h0000_0000   // repeat_count=0, vector_size=0

若 Context 声明的 Data Packet Payload Format 与实际 Data Payload 不一致，即使每个 bit 都传输无误，接收端也会按错误位宽/数据类型解释，因此视为协议语义错误。

5.5 其余固定字段策略

| 字段 | 项目冻结 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Reference Point | 0x00000064 | DIFI v1.1 certification 显式要求 |
| IF Reference Frequency | 0 | 项目输入为 complex baseband/zero-IF |
| IF Band Offset | 0 | v1.0 不实现数字子带偏移 |
| Reference Level | 0 | 无真实 ADC/RF 功率标定，不宣称 dBm 满量程映射 |
| Gain/Attenuation | 0 | 不宣称真实前/后端增益 |
| Timestamp Adjustment | 0 | v1.0 不做硬件路径延迟校准 |
| Timestamp Calibration Time | 0 | 无外部 PPS/GPS 校准闭环 |
| State/Event Indicators | 0 | 不声明 Calibrated Time / Reference Lock；后续可靠性扩展再启用 |

6. Version Flow Signal Context Packet

6.1 功能与结构

Version Context 为独立 Version Flow，固定 11 Words = 44 bytes，用于发送 DIFI/VITA 版本和实现构建信息。项目不得仅凭与 Data 相同的 SID 推断 Version Flow 与 Data Flow 的配对关系；因此工程默认采用独立 VERSION_STREAM_ID。

| Word | 字段 | 冻结/来源 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Header | Type=5, TSM=1, TSI=UTC, TSF=2, Seq, Size=11 |
| 1 | Stream ID | VERSION_STREAM_ID |
| 2 | OUI | 0x006A621E |
| 3 | ICC/PCC | 0x0001_0004 |
| 4 | Integer Timestamp | Time Source |
| 5-6 | Fraction Timestamp | Time Source |
| 7 | CIF0 | 0x80000002 change / 0x00000002 no-change |
| 8 | CIF1 | 0x0000000C |
| 9 | V49 Spec Version | 0x00000004 |
| 10 | Version Information | Year / Day / Revision / Type / ICD Version |

Seq=0 时 Header Word0 = 0x5960_000B。

6.2 Word10 Version Information

| Bits | 字段 | 项目值/来源 |
| --- | --- | --- |
| [31:25] | Year | 实际年份 - 2000，7 bit |
| [24:16] | Day | Day-of-Year，1～366 |
| [15:10] | Revision | 固定 1 |
| [9:6] | Type | 固定 0 |
| [5:0] | ICD Version | 固定 0 |

为通过当前 v1.1 自认证定义： DIFI-Certification 的 difi_version_v1_1.py 显式检查 Revision==1、Type==0、ICD Version==0。本工程按此冻结；Year/Day 由构建日期生成。不要把 Type 字段用于本工程“窄带/宽带”业务逻辑。

word10 = ((build_year - 2000) & 7'h7F) << 25
       | (build_day_of_year & 9'h1FF) << 16
       | (6'd1 << 10)
       | (4'd0 << 6)
       | 6'd0;

示例：2026-09-09 为当年第 252 天，Revision=1、Type=0、ICD=0，则 Word10=0x34FC0400。

6.3 Version Change 调度

Reset 后第一次 Version Packet：CIF0=0x80000002（context_changed）。

构建版本在运行期不变化，因此后续周期 Version Packet：CIF0=0x00000002。

Version Packet 默认周期 1 s；实际周期由 Scheduler 参数决定，但不能影响 Data Stream 连续性。

7. 配置模型与配置一致性

7.1 v1.0 需要开放的逻辑配置量

| 配置项 | 位宽建议 | 影响 Packet | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA_STREAM_ID | 32 | Data + Context | 同一 Basic Data Plane 流 |
| VERSION_STREAM_ID | 32 | Version | 独立 Version Flow |
| SAMPLE_RATE_HZ | 32 | Context | 整数 samples/s，打包时 <<20 |
| BANDWIDTH_HZ | 32 | Context | 整数 Hz，打包时 <<20 |
| RF_FREQ_HZ | 64 | Context | 整数 Hz，支持 >4.29 GHz |
| SAMPLES_PER_PACKET | 16 | Data | v1.0 合法 1～256 |
| CONTEXT_PERIOD_MS | 32 | Scheduler | 建议默认 1000 ms |
| VERSION_PERIOD_MS | 32 | Scheduler | 建议默认 1000 ms |

本表只冻结“逻辑配置量”，不冻结具体 AXI4-Lite 地址。寄存器地址映射、WSTRB、CDC 和 software driver API 在下一份《Packetizer/Parser 接口与寄存器规格》中定义。

7.2 不开放为运行期配置的协议常量

OUI=0x6A621E；三类 ICC/PCC；Class ID Present；TSI=UTC；TSF=Real-Time。

I/Q bit width=16/16；Data Payload Format=0xA00003CF/0x00000000。

Reference Point=0x64；IF Ref=0；IF Offset=0；Reference Level=0；Gain=0；Timestamp Adjustment=0；State/Event=0。

Version CIF1、V49 Spec Version、Revision/Type/ICD 固定值。

7.3 原子配置提交（Config Commit）

为防止“Context 已更新但 Data Packet 仍使用旧配置”或一个 Packet 内部配置被修改，运行期配置采用 shadow → active 的原子提交模型。

AXI-Lite write -> cfg_shadow
CONTROL.cfg_commit -> 在 Packet 边界复制为 cfg_active
                    -> context_changed = 1
                    -> 先发 change Context
                    -> 后续 Data 使用新 cfg_active

正在发送 Data/Context/Version Packet 时禁止修改该 Packet 已锁存的 snapshot。

改变 DATA_STREAM_ID、SAMPLE_RATE、BANDWIDTH、RF_FREQ 或 Payload 相关参数时，必须触发 change Context。

改变仅 Scheduler 周期不需要改变 Context。

改变 VERSION_STREAM_ID 仅影响下一 Version Packet。

8. Packet 调度策略

DIFI 1.1 允许 Context 按参数变化或周期发送，Version 通常周期发送。为便于比赛演示和抓包，本项目冻结如下调度语义：

| 事件/优先级 | 动作 | Change Bit |
| --- | --- | --- |
| 1. Reset/Enable 后 | 先发送 Version，再发送 Signal Context，然后允许连续 Data | Version=1, Context=1 |
| 2. Context 配置 commit | 在使用新配置的下一 Data Packet 之前插入 Signal Context | Context=1 |
| 3. Context 周期到期 | 在 Data Packet 边界插入 Context | Context=0 |
| 4. Version 周期到期 | 在 Data Packet 边界插入 Version | Version=0 |
| 5. 普通情况 | 连续发送 Signal Data | — |

Scheduler 只在 Packet 边界切换 Packet 类型，绝不打断一个 Data Packet 的 Payload。

若 Context change 与周期 Version 同时到期，优先 Context change，保证新 Data 的语义先被宣布。

Context/Version 插入造成的 Data 等待必须由输入 FIFO/backpressure 吸收；FIFO 溢出属于系统可靠性错误，不通过 VITA Trailer 表达。

9. Parser 接收、校验与错误模型

9.1 Parser 分流

Word0[31:28] == 1 -> Data Parser
Word0[31:28] == 4 -> Signal Context Parser
Word0[31:28] == 5 -> Version Parser
otherwise          -> unsupported_packet_type

9.2 通用校验顺序

1. 检查 Packet Type 是否属于 1/4/5。

2. 检查 Header 固定字段：ClassID=1、bits26:25=00、TSM、TSI、TSF。

3. 检查 Packet Size 与实际包长；Context 必须 27，Version 必须 11。

4. 检查 OUI=0x6A621E 和 ICC/PCC。

5. 按 Packet 类型继续做专用字段校验。

6. 只有完整且结构合法的 Context/Version 才提交到状态寄存器；错误包不应部分更新系统状态。

7. 本节顺序表示逻辑校验类别，不规定多个错误同时存在时的 error_code 全包优先级；具体错误事件选择策略由 RTL Interface Spec 定义。

9.3 建议错误计数器

| 计数器 | 触发条件 | 是否丢弃当前包 |
| --- | --- | --- |
| unsupported_packet_type | Type 非 1/4/5 | 是 |
| header_error | C/reserved/TSM/TSI/TSF 不合规 | 是 |
| size_error | Packet Size 与实际长度不符 | 是 |
| class_error | OUI 或 ICC/PCC 不合规 | 是 |
| stream_id_mismatch | 开启过滤且 SID 不匹配 | 项目默认是 |
| seq_discontinuity | Seq != expected mod16 | 否；记录后继续 |
| context_field_error | CIF0/refPoint/DPF 等错误 | 是 |
| version_field_error | CIF/CIF1/V49/rev/type/icd 错误 | 是 |
| truncated_packet | TLAST/UDP 长度提前结束 | 是 |
| fifo_overflow | 上游无法背压且 FIFO 已满 | 数据已损失，系统错误 |

Sample Loss 处理： 本 v1.0 不使用 VITA Trailer。接收端通过 Data Sequence discontinuity 检测网络层 Packet 丢失；发送端内部 FIFO overflow 通过状态/错误计数器报告。后续可选择启用 Context State/Event 的 Sample Loss enable/indicator 位，但这属于可靠性扩展，不是 v1.0 核心。

9.4 Context/Version 状态提交

Context Parser 在完整 27 Word 且全部关键校验通过后，一次性更新 rx_context_active。

Version Parser 在完整 11 Word 校验通过后更新 rx_version_info。

Data Parser 因本项目固定 I16/Q16，可在尚未收到 Context 时解析 IQ；但应置 context_valid=0 / context_missing 状态，表示语义元数据尚未建立。

收到合法 Context 后 context_valid=1；若 Stream ID 改变则重新建立对应状态。

10. 时间戳与 Time Source 接口语义

Packetizer 不自行实现 UTC/NTP/GPS。协议模块消费统一 Time Source 提供的时间，避免把“协议打包”和“时间同步”耦合。

| 信号语义 | 宽度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| time_sec | 32 | UTC integer seconds |
| time_ps | 64 | 当前 integer second 之后的 picoseconds，0～999999999999 |
| time_valid | 1 | 当前时间源是否可用于生成 Packet Timestamp |

Data Packet：在接受该 Packet 第一个 IQ Sample 时锁存 time_sec/time_ps，整个 Packet 不再修改。

Context/Version：在 Scheduler 决定开始生成该 Packet 时锁存时间。

板级早期 Demo 可由 PS 写入 UTC 基准并由 PL 自增；在未完成外部时间校准前 State/Event 保持 0，不宣称 Calibrated Time/Reference Lock。

Timestamp Adjustment v1.0 固定 0，因此不声明参考点到 SID Location 的精确路径延迟补偿。

11. UDP/Ethernet 封装边界与 MTU

DIFI 定义 UDP Payload 内的内容。本 PL 协议引擎输出的第一个 byte 就是 DIFI Header 的最高 byte，不包含 UDP/IP/Ethernet 头。

Ethernet | IP | UDP | [ DIFI Word0 ... WordN ]
                      ^ PL DIFI Engine 的协议边界

UDP Destination Port 为软件/系统配置，非本 PL DIFI Word Map 的字段。项目可在 PC/Zynq 软件中默认使用 4991，必要时改为其他端口。

使用普通 Ethernet MTU=1500、IPv4 无选项时，UDP Payload 最大通常为 1472 bytes。项目默认 256 samples 的 Data Packet 仅 1052 bytes，无 IP fragmentation。

Context=108 bytes、Version=44 bytes，均远低于 MTU。

UDP checksum、IPv4/IPv6 头和 Ethernet FCS 由网络栈/网络 IP 负责；DIFI Parser 只看到完整 UDP Payload。

12. 验证与自认证策略

12.1 验证层级

| 层级 | 工具/方法 | 必须证明 |
| --- | --- | --- |
| L0 RTL 单元仿真 | SystemVerilog testbench | 逐 Word、握手、背压、边界与错误状态正确 |
| L1 Python Golden Model | 独立 Python 打包/解析 | 同一配置生成的 Word/bytes 与 RTL 完全一致 |
| L2 DIFI v1.1 自认证 | DIFI-Certification 的 v1.1 packet definitions / certify_source | Data/Context/Version 合规字段通过 |
| L3 Wireshark/PCAP | Wireshark DIFI dissector + tcpdump/pcap | 人工可视化字段、Stream、Seq、Timestamp、Payload |
| L4 双向互通 | PC ↔ Zynq UDP | PC 生成 DIFI→FPGA Parser；FPGA Packetizer→PC 解析 |
| L5 长时间/性能 | 持续发包、日志、资源/时序报告 | 吞吐、丢包、延迟、资源、Fmax/WNS、稳定性 |

12.2 v1.1 认证重点字段

| Packet | 关键检查 |
| --- | --- |
| Data | Type=1, C=1, reserved=0, TSM=0, TSI!=0, TSF=2, OUI=6A621E, ICC=0, PCC=0 |
| Context | Type=4, Size=27, C=1, reserved=0, TSM=1, TSI!=0, TSF=2, OUI=6A621E, ICC=0, PCC=1, CIF0 合法, RefPoint=0x64, DPF 为 link-efficient complex Cartesian signed fixed-point，bit depth 4~16 |
| Version | Type=5, Size=11, C=1, reserved=0, TSM=1, TSI!=0, TSF=2, OUI=6A621E, ICC=1, PCC=4, CIF0/CIF1/V49 固定，Revision=1, Type=0, ICD=0 |

Legacy Validator 兼容注意： Legacy-DIFI-Validator 旧生成脚本存在与当前 v1.1 packet definitions 不一致的默认常量（例如 Context PCC、OUI）。因此最终“标准合规结论”优先以当前 DIFI-Certification 明确的 v1.1 definitions 为准；Legacy 工具仅作为附加交叉测试。

13. RTL 常量与实现检查清单

13.1 建议统一常量表

| 常量名 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| DIFI_OUI | 24'h6A621E | 三类包统一 |
| DIFI_TSI | 2'b01 | UTC |
| DIFI_TSF | 2'b10 | Real-Time ps |
| DATA_PKT_TYPE | 4'h1 | Data |
| DATA_ICC | 16'h0000 | Data |
| DATA_PCC | 16'h0000 | Data |
| CTX_PKT_TYPE | 4'h4 | Context |
| CTX_ICC | 16'h0000 | Context |
| CTX_PCC | 16'h0001 | Context |
| CTX_PKT_WORDS | 16'd27 | Context size |
| CTX_CIF_CHANGED | 32'hFBB98000 | Context change |
| CTX_CIF_NO_CHANGE | 32'h7BB98000 | Context periodic |
| REFERENCE_POINT | 32'h00000064 | Context |
| DPF_WORD0 | 32'hA00003CF | I16/Q16 |
| DPF_WORD1 | 32'h00000000 | I16/Q16 |
| VER_PKT_TYPE | 4'h5 | Version |
| VER_ICC | 16'h0001 | Version |
| VER_PCC | 16'h0004 | Version |
| VER_PKT_WORDS | 16'd11 | Version size |
| VER_CIF_CHANGED | 32'h80000002 | Version first packet |
| VER_CIF_NO_CHANGE | 32'h00000002 | Version periodic |
| VER_CIF1 | 32'h0000000C | Version |
| VER_V49_SPEC | 32'h00000004 | Version |
| VER_REVISION | 6'd1 | Certification v1.1 |
| VER_TYPE | 4'd0 | Certification v1.1 |
| VER_ICD | 6'd0 | Certification v1.1 |

统一维护原则： 这些常量应集中放在一个 package/header（例如 difi_v1_1_pkg.sv 或 difi_v1_1_defs.svh），Packetizer、Parser、Context、Version、testbench 不得各自复制“魔数”。

13.2 实现完成前检查清单

☐ 三种 Header 的 bit 位与 Header Word 示例一致；

☐ Data/Context 使用 DATA_STREAM_ID，Version 使用 VERSION_STREAM_ID；

☐ 三类 OUI 都是 0x6A621E；Context PCC 必须是 0x0001；

☐ Data Payload 每个 Word 只有一个 I16/Q16 Sample，big-endian byte order 一致；

☐ Data Packet Size=7+N，Context=27，Version=11；

☐ Context DPF=0xA00003CF/0；

☐ 配置改变时先 change Context，再发送新配置 Data；

☐ Parser 对错误 Context/Version 不做部分状态提交；

☐ Seq 计数按 Packet Stream 独立 mod-16；

☐ 没有 VITA Trailer；Sample Loss 不依赖 Trailer；

☐ 仿真 Golden Model、DIFI-Certification v1.1、Wireshark/PCAP 三条证据链都保留。

附录 A. 字段编码公式

| 字段 | 编码 | 解码 | 项目备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandwidth | raw = Hz << 20 | Hz = raw / 2^20 | unsigned 64 |
| IF Reference Frequency | raw = signed(Hz << 20) | Hz = raw / 2^20 | v1.0 固定 0 |
| RF Reference Frequency | raw = signed(Hz << 20) | Hz = raw / 2^20 | 项目使用非负 |
| IF Band Offset | raw = signed(Hz << 20) | Hz = raw / 2^20 | v1.0 固定 0 |
| Reference Level | raw = dB * 2^7 | dB = raw / 2^7 | v1.0 Word17=0 |
| Gain Stage 1/2 | raw = dB * 2^7 | dB = raw / 2^7 | v1.0 Word18=0 |
| Fractional Timestamp | 64-bit integer ps | ps | 0 ≤ ps < 10^12 |
| Timestamp Adjustment | signed 64-bit time adjustment | — | v1.0 固定 0 |
| Item Size | field = actual_bits - 1 | actual_bits = field + 1 | 16 bit → field=15 |

常用示例：

| 物理值 | 64-bit raw | High Word | Low Word |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandwidth 10 MHz | 0x0000098968000000 | 0x00000989 | 0x68000000 |
| Sample Rate 20 MSPS | 0x00001312D0000000 | 0x00001312 | 0xD0000000 |
| RF Frequency 100 MHz | 0x00005F5E10000000 | 0x00005F5E | 0x10000000 |

附录 B. State/Event Indicator 位定义与项目策略

DIFI v1.1 Context 中保留 State/Event Indicators Word。VITA 49.2 采用 enable bit + indicator bit 配对结构。项目 v1.0 整个 Word 固定为 0，不声明任何状态有效。以下表仅用于后续可靠性扩展。

| Enable bit | Indicator bit | 含义 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 19 | Calibrated Time | 0/disabled |
| 30 | 18 | Valid Data | 0/disabled |
| 29 | 17 | Reference Lock | 0/disabled |
| 28 | 16 | AGC/MGC | 0/disabled |
| 27 | 15 | Detected Signal | 0/disabled |
| 26 | 14 | Spectral Inversion | 0/disabled |
| 25 | 13 | Over-range | 0/disabled |
| 24 | 12 | Sample Loss | 0/disabled |

后续若将内部 FIFO overflow / source sample loss 映射为 DIFI State/Event，应同时设置 bit24 enable=1，并按当前状态设置 bit12 indicator。该扩展必须另行更新本规格版本。

附录 C. 三类 Packet 参考测试向量

以下 test vector 用于第一版 SystemVerilog testbench 和 Python Golden Model 的逐 Word 对拍。所有 Word 以网络语义的大端 32-bit 数值表示。

C.1 Signal Data：4 Samples

条件：Seq=0，DATA_STREAM_ID=1，timestamp=100s+0ps；Samples=(1,-1),(32767,-32768),(-2,3),(0,0)。Packet Size=11。

| Word | Hex | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1860000B | Header |
| 1 | 00000001 | Stream ID |
| 2 | 006A621E | OUI |
| 3 | 00000000 | ICC/PCC |
| 4 | 00000064 | Integer Timestamp |
| 5 | 00000000 | Fraction TS High |
| 6 | 00000000 | Fraction TS Low |
| 7 | 0001FFFF | I=1,Q=-1 |
| 8 | 7FFF8000 | I=32767,Q=-32768 |
| 9 | FFFE0003 | I=-2,Q=3 |
| 10 | 00000000 | I=0,Q=0 |

C.2 Signal Context

条件：Seq=0，DATA_STREAM_ID=1，timestamp=100s+0ps，BW=10MHz，IF=0，RF=100MHz，IF Offset=0，RefLevel/Gain=0，Fs=20MSPS，其余按 v1.0 冻结，Context Changed=1。

| Word | Hex | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4960001B | Header |
| 1 | 00000001 | Stream ID |
| 2 | 006A621E | OUI |
| 3 | 00000001 | ICC/PCC |
| 4 | 00000064 | Integer TS |
| 5 | 00000000 | Fraction TS High |
| 6 | 00000000 | Fraction TS Low |
| 7 | FBB98000 | CIF0 change |
| 8 | 00000064 | Reference Point |
| 9 | 00000989 | Bandwidth High |
| 10 | 68000000 | Bandwidth Low |
| 11 | 00000000 | IF Ref High |
| 12 | 00000000 | IF Ref Low |
| 13 | 00005F5E | RF Ref High |
| 14 | 10000000 | RF Ref Low |
| 15 | 00000000 | IF Offset High |
| 16 | 00000000 | IF Offset Low |
| 17 | 00000000 | Reference Level |
| 18 | 00000000 | Gain/Attenuation |
| 19 | 00001312 | Sample Rate High |
| 20 | D0000000 | Sample Rate Low |
| 21 | 00000000 | Timestamp Adjustment High |
| 22 | 00000000 | Timestamp Adjustment Low |
| 23 | 00000000 | Timestamp Calibration |
| 24 | 00000000 | State/Event |
| 25 | A00003CF | Payload Format #1 |
| 26 | 00000000 | Payload Format #2 |

C.3 Version Context

条件：Seq=0，VERSION_STREAM_ID=2，timestamp=100s+0ps，Context Changed=1，Build Date=2026-09-09 (day 252)，Revision=1，Type=0，ICD=0。

| Word | Hex | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5960000B | Header |
| 1 | 00000002 | Version Stream ID |
| 2 | 006A621E | OUI |
| 3 | 00010004 | ICC/PCC |
| 4 | 00000064 | Integer TS |
| 5 | 00000000 | Fraction TS High |
| 6 | 00000000 | Fraction TS Low |
| 7 | 80000002 | CIF0 change |
| 8 | 0000000C | CIF1 |
| 9 | 00000004 | V49 Spec Version |
| 10 | 34FC0400 | Year/Day/Revision/Type/ICD |

附录 D. 参考资料与工具版本说明

[R1] DIFI Consortium, DIFI-Certification / packet_definitions/difi_data_v1_1.py
https://github.com/DIFI-Consortium/DIFI-Certification/blob/main/packet_definitions/difi_data_v1_1.py

[R2] DIFI Consortium, DIFI-Certification / packet_definitions/difi_context_v1_1.py
https://github.com/DIFI-Consortium/DIFI-Certification/blob/main/packet_definitions/difi_context_v1_1.py

[R3] DIFI Consortium, DIFI-Certification / packet_definitions/difi_version_v1_1.py
https://github.com/DIFI-Consortium/DIFI-Certification/blob/main/packet_definitions/difi_version_v1_1.py

[R4] DIFI Consortium, DIFI 101 Tutorial
https://github.com/DIFI-Consortium/DIFI-Certification/blob/main/DIFI_101_Tutorial.md

[R5] DIFI Consortium, Version 1.1 Information & Packet Classes (MILCOM/technical presentation)
https://dificonsortium.org/wp-content/uploads/ETL-DIF-Milcomm-Swift-2023-1.pdf

[R6] DIFI Consortium, Standard Version 1.1 Released (2022-08-15)
https://dificonsortium.org/digital-if-interoperability-difi-consortium-announces-standard-version-1-1-released/

[R7] DIFI Consortium, Legacy-DIFI-Validator（兼容性/历史工具）
https://github.com/DIFI-Consortium/Legacy-DIFI-Validator

[R8] ANSI/VITA 49.2-2017, VITA Radio Transport (VRT) Electromagnetic Spectrum: Signals and Applications
标准正文需通过 VITA/IEEE 合法渠道获取；本工程只通过 DIFI 官方代码/材料引用其必要字段语义。

最终实现原则： 本文件是后续 RTL 的单一协议基线（single source of truth）。下一阶段设计 Packetizer/Parser I/O、AXI4-Stream 握手和 AXI4-Lite 地址映射时，只能在本文件已冻结的协议边界内展开；若需要新增协议字段或改变固定值，必须先升版本。